Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. ( 032) 3491 - 800 fax. (032) 3491 – 812

---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego   ;…………….……… ……………………..………….ZP.271.39.2011

tryb udzielenia zamówienia : ……………przetarg nieograniczony o wartości  poniżej kwot  określonych w

przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

przedmiot zamówienia publicznego : ……………………….………………………..robota budowlana

Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie miasta Świętochłowice w zakresie wykonywania robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. ( CPV 45.23.31.40 -2, 45233142- 6, 90.61.00.00 - 6, 90.40.00.00-1, 90.62.00.00 - 9, 90.63.00.00-2 )

wymagany czas realizacji zamówienia……...... 365 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy

termin składania ofert……………………………………….……...................… 27. 10.2011 do godz. 10 00

termin otwarcia ofert……………………………………………...................…..  27. 10.2011 o godz. 10 15

miejsce składania ofert ...............................................Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, Wydział

Organizacji i Zamówień Publicznych  - pok. 121

miejsce otwarcia ofert .................................................. Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54,  sala

kominkowa I piętro  - pok. 206

osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej...........................................................Alicja Żebro  tel. ( 032) 3491- 850

w zakresie przedmiotu zamówienia...........................................................Piotr Szczepański tel. ( 032) 3491- 905

kryteria oceny ofert :  ..................................................................................cena  - 100 %

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wersja elektroniczna bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego

- wersja papierowa  w cenie 20 zł  na pisemny wniosek Wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania

wadium  .........................................................................................................60.000zł

zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

zamawiający  przewiduje możliwości udzielania zamówień  uzupełniających

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

termin związania ofertą…………………………………….……………. .30 dni kalendarzowych

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

( tekst  jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn.,  zwaną dalej w skrócie „ustawą”)

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. (032) 3491 - 800 fax. 3491– 812

NIP 627-10-08-169,  REGON 000515891

adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.swietochlowice.pl

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy  oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy .

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie  zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,

poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych

na terenie miasta Świętochłowice  w zakresie  wykonywania robót konserwacyjnych, porządkowych i innych

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżania i zwalczania śliskości

zimowej w podziale na cztery ( 4 ) następujące zadania :

Zadanie nr 1 :„Remonty cząstkowe dróg”

( CPV 45.23.31.40 -2 „roboty drogowe „ ,  45233142-6  „roboty w zakresie naprawy dróg”

Zadanie nr 2 :„ Letnie sprzątanie  jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, innych miejsc wraz z wywozem odpadów na wysypisko„

(  CPV 90.61.00.00 – 6 „ usługi sprzątania i zamiatania ulic” )

Zadanie nr 3 :„ Opróżnianie koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów,”

( CPV 90.40.00.00-1 „usługi utylizacji nieczystości” )

Zadanie nr 4  :„Zimowe  utrzymanie jezdni, chodników, parkingów, przejść dla pieszych , przystanków komunikacji miejskiej „

( CPV 90.62.00.00 - 9 „ usługi odśnieżania „90.63.00.00-2 – „usługi usuwania oblodzeń” )

Utrzymaniu podlegają:

- drogi wojewódzkie (DTŚ na odcinku Świętochłowic obejmuje trasę główną, dwujezdniową od granicy

z miastem Chorzów  do granicy z miastem Ruda Śląska wraz z  węzłami ulica: Żołnierska - 2 łącznice, węzeł

z ul. Bytomską – 4 łącznice) o długości 6,16 km,

- drogi powiatowe o długości 22,197 km,

- drogi gminne o długości 44,608 km,

- drogi wewnętrzne o długości 4,50 km,

Zadanie nr 1 Remonty cząstkowe dróg

Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie remontów cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych, gminnych , wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta Świętochłowice  zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

Remonty cząstkowe dróg dotyczą nawierzchni wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, betonu, płyt drogowych betonowych, kostki kamiennej i betonowej.

Zakres robót będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego, a roboty odbierane będą zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i zakresu prac określonych w przedmiarze robót.

W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w dni robocze oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pod telefonem, pod którym zgłaszane będą uszkodzenia nawierzchni wymagające natychmiastowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni powinno nastąpić w ciągu jednej godziny od momentu zgłoszenia. Zgłoszenia wymagające zabezpieczenia uszkodzonej nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany przyjmować od: upoważnionego pracownika Wydziału Dróg i Mostów (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego) Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego (poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego).

Zadanie nr 2 Letnie sprzątanie  jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej , innych miejsc wraz z wywozem odpadów na wysypisko

Letnie sprzątanie jezdni, chodników, parkingów, przystanków oraz innych miejsc polega na:

1.czyszczeniu i utrzymaniu czystości jezdni, ulic, chodników i parkingów obejmującym całe miasto łącznie z DTŚ według harmonogramu mechanicznego czyszczenia jezdni (załącznik nr 3) oraz harmonogramu mechanicznego lub ręcznego, letniego oczyszczania chodników, parkingów oraz innych miejsc (załącznik nr 4). Czyszczenie ulic i chodników musi być wykonane do godz. 14:00 danego dnia, w którym przypada ich harmonogram czyszczenia. W przypadku gdy harmonogram czyszczenia przypadnie na dzień wolny od pracy bądź dzień świąteczny, prace te będą wykonywane w pierwszy kolejny dzień roboczy,

2.doczyszczaniu ręcznym zanieczyszczeń części przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych, odchwaszczaniu obrzeży chodnikowych i spoin chodnikowych,

3.usuwaniu darni, a w okresie jesiennym  wywóz liści,

4.zbieraniu, transporcie martwych zwierząt lub ich części (zgodnie z przepisami sanitarno - porządkowymi) i ich utylizacja,

5.usuwaniu z jezdni plam olejowych, materiałów sypkich zrzuconych ze środków transportowych,

6.usuwaniu z jezdni wszystkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków i kolizji drogowych,

7.usuwaniu z jezdni i chodników wiatrołomów oraz innych zanieczyszczeń po przejściach gwałtownych burz, wichur i gradobicia,

8.usuwaniu z wpustów deszczowych zanieczyszczeń po każdym ulewnym deszczu,

Letnie sprzątnie  deptaka na ul. Katowickiej i Pocztowej polega na :

1.stałym, codziennym ręcznym zamiataniu całej powierzchni pieszojezdni, tzn. usuwanie zanieczyszczeń winno się odbywać w godzinach rannych od 600 -1000 na całej szerokości i długości oczyszczanej powierzchni w taki sposób, aby nawierzchnia miała widoczną strukturę, a woda deszczowa miała swobodny przepływ, zgodnie ze spadkiem do studzienek,

2.myciu na zlecenie Zamawiającego  lamp oświetleniowych do wysokości 200 cm (57szt.).

W ramach oczyszczania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w godzinach od 1000 do 1400 stałej jednoosobowej (lub większej w zależności od potrzeb) służby patrolowej zbierającej na bieżąco zanieczyszczenia oraz usuwającej zwierzęce odchody sprzętem do tego przeznaczonym.

Zamiatanie z użyciem wody powinno się odbywać z takim skutkiem, aby pył i kurz nie unosił się w powietrzu. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczanie nawierzchni wokół gazonów, lamp, ławek oraz innych elementów znajdujących się w/lub na nawierzchni. Ręcznemu doczyszczaniu podlegają nawierzchnie wzdłuż ścian budynków, wokół drzew i elementów małej architektury.

Wymagania dotyczące letniego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i przystanków komunikacji miejskiej:

- oczekiwanym standardem jest oczyszczanie i utrzymanie nawierzchni w takim stanie, że nie wystąpią na niej żadne zanieczyszczenia,

-wykonawca jest  zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na strukturę, trwałość lub estetykę (wygląd) oczyszczonych miejsc, szczególnie  deptaka,

- sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt, którym dysponuje Wykonawca powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym. Przez cały okres wykonywania umowy Wykonawca winien dysponować minimalną ilością i rodzajem sprzętu wymaganą przez Zamawiającego,

-w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystać ze sprzętu, którego nie jest właścicielem, wówczas zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu,

- Zamawiający wymaga, aby usługa mechanicznego oczyszczania ulic i chodników była realizowana przy prędkości zamiatarki nie przekraczającej 12 km/h,

-wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin zakończenia usług.

Definicje  podstawowych pojęć  zawartych w opisie przedmiotu  zamówienia:

a) zanieczyszczenia - wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę, a także wpływają na drożność i pracę urządzeń inżynieryjnych zlokalizowanych w pasie drogowym. W szczególności do zanieczyszczeń Zamawiający zalicza: błoto, piasek, kamienie, muł, żwir, gruz betonowy, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wyrastające chwasty i trawę, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione ładunki, porzucone zużyte opony samochodowe, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia wynikające z ruchu pieszego i kołowego,

b) oczyszczanie ciągów pieszych - mechaniczne i/lub ręczne oczyszczanie i zbieranie z powierzchni ciągów pieszych wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym usuwanie dowolna technologią wyrastającej trawy i chwastów. Zebranie zanieczyszczeń (odpady) należy wywieźć na składowisko odpadów (wysypisko), miejsce odzysku lub utylizacji,

c) usuwanie zanieczyszczeń - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń,

d) oczyszczanie mechaniczne - usuwanie zanieczyszczeń przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych i samobieżnych odkurzaczy przemysłowych, ręcznie prowadzonych zamiatarek /oczyszczarek lub narzędzi.

e) oczyszczanie ręczne - usuwanie zanieczyszczeń przy zastosowaniu mechanicznych nie samobieżnych odkurzaczy przemysłowych, ręcznie prowadzonych zamiatarek /oczyszczarek lub narzędzi,

f) prace zamienne - to prace tego samego rodzaju lecz wykonane na innym terenie.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-zmniejszenia lub zwiększenia podanego zakresu i ilości prac na terenach objętych zamówieniem, m.in. w przypadku sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, zamiany, uwłaszczenia lub zmiany zarządcy któregoś z terenów, rozpoczęcia prac budowlanych bądź prac związanych z zakładaniem zieleni,

-zmiany częstotliwości wykonywania usług określonych w harmonogramie mechanicznego czyszczenia jezdni (załącznik nr 3) oraz harmonogramie mechanicznego lub ręcznego, letniego oczyszczania chodników, parkingów oraz innych miejsc (załącznik nr 4)

Zadanie nr 3  Opróżnianie koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów,

Czynności związane z opróżnianiem koszy na śmieci obejmują:

1.wybieranie śmieci,

2.wymianę worków,

3.oczyszczenie terenu wokół koszy w promieniu 2m oraz załadunek i wywóz zanieczyszczeń do miejsca unieszkodliwienia odpadów,

4.konserwację i wymianę koszy ulicznych (zakup i montaż należy do Wykonawcy wg cen uzgodnionych z Zamawiającym).

W pasach drogowych na terenie miasta znajduje się  238 szt. koszy betonowych, 6 szt. koszy na odchody zwierzęce i 46 szt. koszy ozdobnych (deptak Katowicka-Pocztowa).

Wykonawca w przypadku stwierdzenia braku kosza lub jego zniszczenia winien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy pierwszą (początkową) inwentaryzację koszy.

Wymagania  dotyczące opróżniania koszy ulicznych:

Wykonawca winien stosować worki foliowe jako wkłady do koszy, co ma przyczynić się do poprawy stanu higieniczno-sanitarnego koszy .W okresie:

- zimowym należy stosować worki w dwóch kolorach: w tygodnie parzyste worki koloru niebieskiego, w tygodnie nieparzyste koloru czarnego,

- letnim należy stosować worki w dwóch kolorach naprzemiennie zaczynając od worka w kolorze czarnym od pierwszego dnia opróżniania kosza w tygodniu

Zadanie nr 4 Zimowe  utrzymanie jezdni, chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej

Zimowe utrzymanie jezdni i chodników odbywać się będzie według ustalonych przez Zamawiającego  kategorii zimowego utrzymania dróg określonych  w załączniku nr 5 i 6.

W przypadku rozpoczęcia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w gotowości całego sprzętu przeznaczonego do odśnieżania i zwalczania śliskości jezdni i chodników.

Wymagania  dotyczące zimowego utrzymania jezdni:

-jezdnie powinny być utrzymane na całej długości i szerokości,

-odśnieżanie musi być podjęte niezwłocznie – maksymalnie do 60 minut po stwierdzeniu zaistnienia opadów śniegu,

-po ustaniu długotrwałych opadów luźny śnieg nie może leżeć dłużej  niż 4 godziny, błoto pośniegowe  6 godzin, ale tylko w przypadku gdy odśnieżanie  w czasie trwania opadów jest ciągłe i całym wykazanym sprzętem (co oznacza, że koniec odśnieżania i likwidacji błota pośniegowego musi nastąpić w wyżej wymienionych godzinach),

-niedopuszczalne jest nie przystąpienie do odśnieżania w czasie trwania opadów śniegu,

-odśnieżanie zespołem pługów należy rozpocząć od lewego pasa jezdni,

-w przypadku powstania naboju śnieżnego należy go usunąć przy pomocy równiarki, spycharki lub pługów lemieszowych,

-świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie jedynie pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych,

-odśnieżanie musi być wykonane w pełnej geometrii,

-w rejonie skrzyżowań pryzmy śniegowe nie mogą przekroczyć  wysokości  70 cm,

-nawierzchnie jezdni w rejonie skrzyżowań muszą być wolne od pryzm śniegowych,

-zapewnienie odpływu topniejącego śniegu na przejściach dla pieszych do najbliższej studzienki deszczowej,

-w okresie odwilży, bieżące uprzątnięcie innych zanieczyszczeń z jezdni z poboczy i pasów zieleni.

Wymagania odśnieżania  i sprzątania deptaka ul. Katowickiej i Pocztowej:

Działania mające na celu utrzymanie pieszojezdni w wysokim standardzie zapewniającym stałą czystość i obejmują:

- codzienne mechaniczno - ręczne oczyszczanie całej powierzchni,

- usuwanie zanieczyszczeń z obiektów małej  architektury np. gazonów,

- odśnieżanie oraz likwidowanie śliskości zimowej na pieszojezdni w zależności od warunków pogodowych,

Wymagania  zimowego utrzymania chodników, przejść i przystanków komunikacji miejskiej:

Zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania chodników, przejść i przystanków komunikacji miejskiej, bieżące sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi chodnika – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu na jezdni i chodniku, poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i bieżące czyszczenie chodników, usuwanie śniegu, lodu i błota.

Ręczne odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, przejść dla pieszych, przystanków i schodów powinno być wykonywane w godz. 600 do 1400 w dni robocze i wolne od pracy. Chodniki przy głównych budynkach Urzędu Miasta tj. przy ul. Katowickiej 53 i 54 winny być odśnieżone do godz. 07:00 każdego dnia roboczego.

W przypadku ciągłych opadów śniegu Zamawiający podejmie decyzję co do konieczności dodatkowego odśnieżania. Ręczne odśnieżanie i odladzanie schodów w głównych ciągach pieszych powinno  być wykonane w pierwszej kolejności. Nawierzchnie chodników w rejonie przejść dla pieszych muszą być wolne od pryzm śniegowych.

Zapewnienie w szczególności odpływu topniejącego śniegu na przejściach dla pieszych do najbliższego wpustu deszczówki.

Zwalczanie śliskości zimowej w zależności od panujących warunków atmosferycznych  z zastosowaniem środków niechemicznych i chemicznych w postaci stałej, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960).

Powierzchnia chodników , parkingów oraz innych  miejsc  została określona  w załączniku nr 8 natomiast powierzchnia  ulic w załaczniku nr 9.

Definicje pozostałych pojęć zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:

- zbieranie zanieczyszczeń -  rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie ich w pojemnikach i magazynowanie zanieczyszczeń, które ma na celu przygotowanie ich do transportu na wysypiska, do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,

- oczyszczanie mechaniczne  - rozumie się przez to sprzątanie przy zastosowaniu maszyn oczyszczających, samobieżnych bądź ciągnionych przez pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy.

- oczyszczanie ręczne – rozumie się przez to sprzątanie ręczne i/lub przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych nie samobieżnych (odkurzaczy przemysłowych, ręcznie prowadzonych zamiatarek) lub narzędzi,

- rozpoczęcie  opadów – za czas rozpoczęcia opadów (śniegu, marznącego deszczu) uznaje się godzinę, w której na terenie miasta Świętochłowice rozpoczęły się opady i godzina ta została ogłoszona lub powtórzona przez koordynatora

- opady śniegu ciągłe/ obfite – to opad trwający przez dłuższy czas bez przerwy (więcej niż 6 godz.) lub z bardzo krótkimi przerwami, o przeciętnym i dosyć równomiernym natężeniu, obejmującym na ogół swym zasięgiem duże obszary,

- śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego,

- śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały,

- nabój śnieżny –jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni,

- błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały  na  nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi,

- gołoledź – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na wskutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od  00C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

- temperatura nawierzchni jest ujemna,

- temperatura powietrza jest w granicach -60C do + 10C,

- względna wilgotność  powietrza jest większa od 85 %,

- lodowica  -jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 00C szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różna grubość na całej powierzchni jezdni,

- śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania  na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów,

- szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 00C,

- szadź jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie  wyższa od 00C.

- oczyszczanie pozimowe - to całkowite uprzątnięcie  z nawierzchni jezdni i chodników pozostałych po okresie zimowym zanieczyszczeń, w szczególności piasku. Oczekiwanym standardem jest oczyszczenie do takiego stanu, ze nie występują żadne zanieczyszczenia, nawierzchnia będzie miała widoczną strukturę, przy krawężnikach woda deszczowa będzie miała swobodny przepływ zgodnie ze spadkiem ze studzienek, a krawężnik będzie cały odsłonięty

Wykonawca może samodzielnie stwierdzić godzinę rozpoczęcia opadów oraz uruchomić sprzęt do zimowego utrzymania dróg z jednoczesnym powiadomieniem koordynatora pisemnie, mailem, faksem lub telefonicznie, również Wykonawca może samodzielnie decydować o uruchomieniu sprzętu  do zimowego utrzymania dróg nawet w sytuacji, kiedy opady śniegu nie występują, a istnieje zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych z jednoczesnym powiadomieniem koordynatora pisemnie, mailem, faksem lub telefonicznie.

Zaleganie śniegu

W przypadku zalegania dużych ilości śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych Zamawiający wyda pisemne polecenie dotyczące jego usuwania/wywozu oraz wskaże miejsce jego składowania w odległości nie większej niż 5 km.

W przypadku wystąpienia  odpowiednich warunków atmosferycznych, po zakończeniu realizacji zadania zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, końcowego oczyszczenia poziomego jezdni na całej jej szerokości wraz z dostępnymi zatokami przystankowymi  i parkingowymi  usytuowanymi w poziomie jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, parkingów oraz przejść łącznie z bieżącym odbiorem zebranych  zanieczyszczeń.

Uwaga:

Wykonawca  zobowiązany jest do zakupienia, przygotowania i składowania własnym staraniem i na własny koszt niezbędnej ilości środków chemicznych oraz uszorstniających. Stały zapas przygotowanych materiałów do zwalczania śliskości zimowej ma gwarantować ciągłość działań.

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów uszorstniających do zwalczania śliskości oraz standardy utrzymania dróg w okresie zimowym określa załącznik nr 7.

Dla potwierdzenia zgodności i prawidłowości wykonywanych w okresie zimy usług zgodnie z  zawartą umową Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia  „dziennika  usług”, w którym odnotowane zostaną dobowe warunki pogodowe (dobowe warunki pogodowe należy podawać z częstotliwością mającą wpływ na rodzaj wykonywanych prac i podejmowanych działań. Prowadzony dziennik usług  Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu co najmniej  trzy razy w tygodniu  (poniedziałek – środa - piątek) oraz w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w celu weryfikacji i zatwierdzenia warunków pogodowych. Dziennik usług zaleca się przedstawić do sprawdzenia i zaakceptowania po każdej wykonanej pracy, a po dniach wolnych od pracy w pierwszy dzień roboczy. Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu faktyczne warunki pogodowe występujące w danym dniu. W/w zaakceptowany dziennik usług będzie podstawą do rozliczenia rzeczowo finansowego wykonanych prac.

Celem zapewnienia koordynacji oraz kontroli działań Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w okresie trwania umowy całodobowych  dyżurów z możliwością  łączności telefonicznej.

Przedmiot zamówienia  nie  obejmuje następujących zadań:

1.Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej lub wewnętrznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, gdyż w takim przypadku jest to zadanie właściciela przyległej nieruchomości ( z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub płatne parkowanie pojazdów samochodowych);

2.Usuwanie awaryjnych zanieczyszczeń zawierających substancje zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych;

3.Parkingów płatnych prowadzonych przez inne podmioty, a nie przez Zamawiającego;

4.Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z obszaru pasa drogowego stanowiącego teren budowy, gdyż w takim przypadku obowiązek spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku wystąpienia dodatnich temperatur Zamawiający może wprowadzić letnie utrzymanie czystości chodników, parkingów, przystanków i innych miejsc (zadanie nr 2) zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3. Harmonogram letniego utrzymania czystości jezdni w okresie zimowym będzie ustalał Zamawiający w zależności od potrzeb.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 365 dni kalendarzowych  liczonych od dnia podpisania umowy.

1.) Zadanie 1- Remonty cząstkowe dróg

do remontu Wykonawca winien przystąpić w terminie nie później niż do 2 dni od dnia otrzymania zlecenia od

Zamawiającego.

Zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni   powinno nastąpić w ciągu jednej godziny  od momentu zgłoszenia.

2.) Zadanie 2 - Letnie sprzątanie  jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej , innych miejsc wraz z wywozem odpadów na wysypisko

termin realizacji :

od dnia podpisania umowy do 31.10.2011 oraz od 1.04. 2012 do 31.10.2012

3.) Zadanie nr 3 - Opróżnianie koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów,

termin realizacji:

- w okresie letnim kosze  należy opróżniać  3 razy w tygodniu ( wszystkie kosze ) wybór dnia tygodnia

pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem, że nie należy dopuścić do ich przepełnienia w terminie do

31.10.2011 oraz od 1.04.2012 do upływu terminu ważności umowy.

- w okresie zimowym kosze należy opróżniać  co najmniej 1 raz w tygodniu  ( wszystkie kosze ) wybór dnia

tygodnia pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem, że nie należy dopuścić do ich przepełnienia

w okresie od 1.11.2011 do 31.03.2012

4.) Zadanie nr 4 - Zimowe  utrzymanie jezdni, chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków

komunikacji miejskiej

termin realizacji od 1.11.2011 do 31.03.2012 .

Usługa wykonywana będzie  w dni robocze, niedziele i święta

Zamawiający dokona zmiany terminów realizacji poszczególnych  zadań z uwagi na warunki atmosferyczne.

W przypadku dobrych warunków pogodowych Zamawiający zawiesi czynności związane  z realizacją usług

zimowego utrzymania dróg  i uruchomi czynności związane z letnim utrzymaniem dróg.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.1.Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie  zbierania  i transportu odpadów o kodach : 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,

20 03 01, musi wykazać, że posiada  zezwolenie wydane  przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 6  ustawy  z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 , Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 28 ust.2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U.  Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

1.2 Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie  transportu, zbierania i odzysku odpadów w postaci gruzów, betonowych, ceglanych i żużlowych z przeznaczeniem  na podbudowy dróg oraz utwardzanie terenów musi wykazać, że posiada  zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (tekst jedn. z 2010 , Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm.)

1.3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu  ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2 i 3 musi wykazać , że posiada  zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wydane na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. z 2008

Dz. U.  Nr 213, poz. 1342 z póżn. zm.).

2.1. Wykonawca w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat  to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności , zrealizował jedną robotę budowlaną związaną z utrzymaniem  nawierzchni asfalto -betonowych  łącznie z robotami brukarskimi  polegającą  na remoncie cząstkowym  o powierzchni  minimum 14.000 m² ( jezdnie i chodniki)

Przez „ Remont cząstkowy nawierzchni” Zamawiający uzna  zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

2.2. Wykonawca w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy niż  3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał  ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych )

jedną usługę związaną z utrzymaniem czystości  jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej  o powierzchni jezdni wynoszącej nie mniej niż 400.000m²  wraz z chodnikami , przejściami dla pieszych  przystankami komunikacji miejskiej o powierzchni wynoszącej nie mniej niż 200.000m²

2.3. Wykonawca w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy niż  3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał  ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych )

jedną usługę związaną z zimowym  utrzymaniem jezdni, chodników, przejść dla pieszych , przystanków komunikacji miejskiej o powierzchni jezdni wynoszącej nie mniej niż 400.000m²  wraz z chodnikami, przejściami dla pieszych  przystankami komunikacji miejskiej o powierzchni wynoszącej nie mniej niż  200.000m²

3.1.Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, iż dysponuje

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej  bez ograniczeń  zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót

3.2 Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem na drodze.

3.3. Wykonawca w zakresie dysponowania potencjałem technicznym musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. przynajmniej:

1)  jedną stacją  produkcji solanki,

2) 5 szt. piaskarko –solarek  z pługiem,

3) 3 szt. ciągnika z pługiem,

4) 3 szt. rozrzutnik do ciągnika ,

5) 3 szt. samochód ciężarowy z  pługiem ,

6) 5 szt. samochód ciężarowy do 3,5 t,

7) 2 szt. ładowarka,

8) 1 szt. frezarka do asfaltu i betonu,

9) 1 szt. rozściełacz mas bitumicznych,

10) 1 szt. walec gumowy,

11) 2 szt. walec drogowy stalowy statyczny,

12) 2 szt. walec drogowy stalowy wibracyjny,

13) 1 szt. równiarka,

14) 1 szt. spycharka,

15) 6 szt. zagęszczarki,

16) 4 szt. młoty spalinowe,

17) 2 szt. recykler,

18) 4 szt. piły spalinowe do asfaltu i betonu,

19) 2 szt. stopa wibracyjna,

20) 3 szt. samochody samowyładowcze do 10 t,

21) 4 szt. samochody samowyładowcze do 5 t,

22) 1 szt. ciągnik siodłowy wraz z naczepą,

23) 1 szt. zamiatarka mechaniczna drogowa ,

24) 5 szt. zamiatarki mechaniczne chodnikowe – spalinowe,

25) 4 szt. samochody dostawcze,

26) 2 szt. maszyna ciśnieniowa – spalinowa,

27) 2 szt. koparko – ładowarki,

28) 3 szt. agregat prądotwórczy,

29) 2 szt. odkurzacz do liści,

4.1.Wykonawca w zakresie potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, musi wykazać, iż  posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia  następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2. zezwolenie wydane  przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 6  ustawy  z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 , Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

3.zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 28 ust.2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U.  Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

4. zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (tekst jedn. z 2010 , Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm.)

5. zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wydane na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. z 2008 Dz. U.  Nr 213, poz. 1342 z póżn. zm.).

6.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,

7. dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane  w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

8.wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

9. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane  w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane  należycie ,

10.wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

11.	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

12.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy w celu realizacji

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami,

13.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na wiedzy i doświadczeniu,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia  - zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Przepis art. 26 ust. 2b ustawy nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,

że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( według załącznika nr 11  ),

2. zezwolenie wydane  przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 6  ustawy  z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 ,

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

3.zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 28 ust.2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U.

Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

4. zezwolenie wydane przez właściwy  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów organ na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (tekst jedn. z 2010 , Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm.)

5. zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wydane na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. z 2008 Dz. U.  Nr 213, poz. 1342 z póżn. zm.).

6.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,

( załącznik nr 15),

7. dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane  w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

8.wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. ( załącznik nr 16),

9. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane  w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane  należycie ,

10.wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 17),

11.	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

12. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy w celu realizacji

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami ( załącznik nr 18),

13.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na wiedzy i doświadczeniu,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia  - zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1.oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (według odpowiedniego załącznika nr 13 lub 14).

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

2.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (według  załącznika nr 12).

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia  - zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 1, 2 , 3.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa :

1) pkt 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i lit c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na adres:

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

fax 048 32 3491 - 851,

powołując się na nazwę zamówienia.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę należy domniemywać, że pismo wysłane przez Zamawiającego  na znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na wezwanie Zamawiającego musi być niezwłocznie potwierdzona  w formie pisemnej.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał  specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej ,w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację  a także zamieści na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji.  Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieści na stronie internetowej.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej.................. Alicja Żebro  tel. (032) 3491-850

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Piotr Szczepański   tel.  (032) 3491- 905

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca  zobowiązany jest do wniesienia wadium w  wysokości: 60.000zł (słownie : sześćdziesiąttysięcyzłotych )

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.

Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  z dopiskiem :

# „  Utrzymanie dróg 2011/2012„

Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 27.10.2011 r.  do godz. 10:00.

Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w  Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy

Zamawiający na  pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:

-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 9. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego)

albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę

albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska,

to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia : „Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg

wewnętrznych na terenie miasta Świętochłowice  w zakresie  wykonywania robót konserwacyjnych,

porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu,

w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej 2011/2012”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia :

„Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie miasta

Świętochłowice  w zakresie  wykonywania robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do

zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej

2011/2012” „ „Tajemnica przedsiębiorstwa”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia .

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Wydziale Organizacji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Wydziale Organizacji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

1.oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale 6 specyfikacji,

2.formularz ofertowy , w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

3.oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( w treści formularza ofertowego  pkt 4) w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,

4.pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

5.pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

6. pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji

wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach,

7. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną zgodnie z przedmiarem robót,

8. dowód wpłaty/wniesienia wadium.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41 -600 Świętochłowice Wydział Organizacji i Zamówień Publicznych  pok. 121  w terminie do 27.10.2011 r. do godz. 10 00.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.10.2011  r. o godz. 10 15  w siedzibie Zamawiającego  -  Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa  - I piętro  pok.206

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny brutto  za poszczególne cztery zadania.

Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę ofertową należy podać odrębnie  dla poszczególnych zadań i wyliczyć według poniższych zasad:

Zadanie nr 1

Cenę  należy obliczyć w oparciu o załączony do specyfikacji przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty  proponowane przez Wykonawcę.

Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie ofertowym żadnej pozycji z formularza kosztorysu. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane roboty.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty.

Zadanie nr 2

Cenę należy  obliczyć według własnej kalkulacji;

1.Za jednokrotne oczyszczenie mechaniczne 100 m2 powierzchni ulic -  21034  obmiar miesięczny,

2.Za jednokrotne oczyszczanie 100 m2 powierzchni chodnika, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów wraz z usuwaniem darni oraz w okresie jesiennym bieżącym wywozem liści  - 2247 obmiar miesięczny

3. Za jednokrotne oczyszczenie 100 m2 powierzchni deptaka Katowicka – Pocztowa - 2318 obmiar miesięczny

4. Za jednokrotne  mycie 1 latarni na deptaku Katowicka - Pocztowa

Wykonawca winien w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego zakres, własne doświadczenie, wizję w terenie (wykonaną we własnym zakresie) dokonać wyceny prac ujmując wszelkie koszty ich wykonania takie jak: koszt robocizny, koszt pracy sprzętu i maszyn, koszt zakupu – magazynowania, koszt wszystkich wymaganych przez Zamawiającego urządzeń oraz koszt wywozu i utylizacji odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny, zutylizować wszelkie odpady pochodzące z oczyszczania lub powstałe w wyniku wykonywania prac, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadanie nr 3

Cenę należy obliczyć według własnej kalkulacji w postaci miesięcznego ryczałtu odrębnie za okres letni i okres zimowy. Przy wyliczeniu ceny Wykonawca winien w szczególności uwzględnić  częstotliwość opróżniania koszy, ilość koszy, koszty związane z oczyszczenie terenu wokół koszy w promieniu 2m, załadunek, wywóz zanieczyszczeń do miejsca unieszkodliwienia odpadów, konserwację i wymianę koszy ulicznych.

Zadanie nr 4

Cenę należy  obliczyć według własnej kalkulacji;

1.Za zimowe utrzymanie przejezdności ("Akcja Zima") 100 m2 powierzchni ulic kategorii I  i posypywanie środkami uszorstniającymi – 106591 obmiar miesięczny,

2.Za zimowe utrzymanie przejezdności ("Akcja Zima") 100 m2 powierzchni ulic kategorii II i III poprzez wykonywanie odśnieżania i posypywanie środkami uszorstniającymi – 62204 obmiar miesięczny,

3.Za zimowe odśnieżanie 100 m2  powierzchni  chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej - 26958 obmiar miesięczny,

4.Za zimowe posypywanie 100 m2  powierzchni  chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej środkami uszorstniającymi - 26958 obmiar miesięczny,

5.Za zimowe odśnieżanie 100 m2 nawierzchni deptaka Katowicka – Pocztowa – 2781obmiar miesięczny,

6.Za wywóz śniegu z powierzchni 100 m2 - wykonywanej tylko na polecenie Zamawiającego – 100 obmiar miesięczny

Wykonawca winien w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego zakres, własne doświadczenie, wizję w terenie (wykonaną we własnym zakresie) dokonać wyceny prac ujmując wszelkie koszty ich wykonania takie jak: koszt robocizny, koszt pracy sprzętu i maszyn, koszt zakupu – magazynowania, koszt wszystkich wymaganych przez Zamawiającego urządzeń oraz koszt wywozu i utylizacji odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny, zutylizować wszelkie odpady pochodzące z oczyszczania lub powstałe w wyniku wykonywania prac, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanego zakresu i ilości prac na terenach objętych zamówieniem, m.in. w przypadku sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, zamiany, uwłaszczenia lub zmiany zarządcy któregoś z terenów, rozpoczęcia prac budowlanych bądź prac związanych z zakładaniem zieleni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych, przy czym przez prace zamiennie rozumie się wykonywanie tego samego rodzaju prac na innym terenie, bądź wykonywanie innego rodzaju prac na innym terenie - wycenionych w formularzu ofertowym.

Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:   cena			waga 100 %

Punktacja za cenę będzie obliczana według poniższego  wzoru :

cena ofertowa brutto najniższa spośród złożonych ofert

_________________________________________________   x 100 punktów

cena ofertowa  brutto badanej oferty

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Rozdział 14. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

Przed podpisaniem umowy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawcy  ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców.  Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum -lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych  w istotnych dla stron postanowieniach – wzór umowy, stanowiącym załącznik  nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia

ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowi załącznik  nr 19 do specyfikacji

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy.

4.Zamawiający nie wprowadził do umowy klauzuli waloryzacyjnej.

5.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)  stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT.

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 17. Opis części zamówienia , jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. Ofertę należy sporządzić na całość przedmiotu zamówienia.

Rozdział 18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie objętym tylko zadaniem nr 1 „Remonty cząstkowe dróg”.

Rozdział 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego , jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl

Rozdział 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym , a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 23. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.

Rozdział 25. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom .

Rozdział 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3. odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, ustawy albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 27. Uwagi końcowe

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców  przesyłając niezwłocznie, treść zawiadomienia o wyniku do wszystkich uczestników postępowania.  Do wykonawcy którego oferta, jest najkorzystniejsza,  zamawiający przekaże odrębnym pismem informację o terminie i miejscu podpisania umowy.

Ponadto treść zawiadomienia o wyniku postępowania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.swietochlowice.pl

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywa się na wniosek według poniższych zasad:

1. udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku,

2. bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3. jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29.01. 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst  jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała komisja  w składzie :

Alicja Żebro ( przewodnicząca ) ……………………………………

Piotr Szczepański ( członek).…….………………………………….

Zdzisław Święcichowski ( członek ) ………………………………

Marek Heflich ( członek ) ………………………………………..

Agnieszka Szymczyk ( sekretarz ) …………………………………..

Świętochłowice  11.10. 2011

załączniki :

1. przedmiar robót,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3. harmonogram mechanicznego letniego czyszczenia jezdni,

4. harmonogram mechanicznego lub ręcznego, letniego oczyszczania chodników, parkingów oraz innych miejsc,

5. wykaz chodników, przystanków komunikacji miejskiej, parkingów oraz przejść objętych zimowym utrzymaniem,

6.wykaz ulic wraz z kolejnością odśnieżania,

7.szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów uszorstniających do zwalczania  śliskości,

8. powierzchnia chodników, parkingów innych miejsc zimowego utrzymania,

9. powierzchnia ulic zimowego utrzymania

10. formularz ofertowy,

11. oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy,

12. oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

13. oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

14. oświadczenie osoby prawnej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

15. wykaz wykonanych robót budowlanych ,

16. wykaz wykonanych, wykonywanych  usług,

17. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

18. wykaz narzędzi, urzadzeń,

19. wzór umowy,                                                                                      Z a t w i e r d z a m :

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Świętochłowice………………………………………………

(data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego)