Załącznik Nr 9

Wymagania dotyczące materiałów  uszorstniających  i do zwalczania śliskości

- zwalczanie śliskości zimowej w zależności od panujących warunków atmosferycznych

z  zastosowaniem środków  niechemicznych    i chemicznych w postaci stałej:

wg Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 230 poz.1960 z 2005r)

-   niechemiczne :

-    piasek naturalny 0/1 do 1 mm ( badania laboratoryjne twierdzące jego przydatność w

budownictwie   drogowym)

-    żużel – 0/4 mm

-    kruszywo  naturalne lub sztuczne o uziarnieniu   do 4 mm

-   chemiczne w postaci stałej :

chlorek sodu (Na Cl)

chlorek magnezu (Mg CI 2)

chlorek wapnia  ( Ca CI 2)

-   chemiczne w postaci zwilżonej :

chlorek sodu    (Na Cl)

chlorek magnezu (Mg Cl2)

chlorek wapnia  (CaCl2 )

-   mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI   STOSOWANIA   ŚRODKÓW   NIECHEMICZNYCH ORAZ

CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ

| L.p. | Rodzaj działalności i stan nawierzchni | Temperatura ( 0 C) | NaCL ( g/m2) | Mieszaniny NaCL z CaCl2(MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1 ( g/m2) | Mieszaniny NaCL z CaCl(MgCl2) w proporcji 2:1 (g/m2) | Środki niechemiczne (g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapobieganie powstaniu: - oblodzenia - gołoledzi | do -2 -3 -6 -7 + - 10 < -10 | do 15 15 – 20 20 - 30 - | _ _ do 15 15-20 | _ | _ |
| 2. | Zapobieganie powstaniu - śliskości pośniegowej | do –2 -3 -6 -7 -10 < -10 | do 10 10-15 15-20 - | - - do 15 15-20 | - - |  |
| 3. | Likwidacja: - gołoledzi, - oblodzenia - śliskości pośniegowej - pozostałości świeżego opadu śniegu po przejściach pługów | do –2 -3+ -6 -7+-10 < -10 | do 20 20-25 25-30 | - - do 20 20 - 30 | ok.25 | 60 - 150 |

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

| Lp | Roztwór wodny |  | Temperatura stosowania ( 0C) | Powód stosowania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | gołoledź |  | oblodzenie |  | Zapobieganie oblodzeniu |  |  |
|  | substancja | Stężenie ( %) |  | dawka | Warunki stosowania | dawka | Warunki stosowania |  | dawka | Warunki stosowania |
| 1. | Chlorek sodu | 25 | do - 6 |  | natychmiast po wystąpieniu gołoledzi |  | natychmiast po wystąpieniu oblodzenia |  |  | na początku opadu śniegu |
| 2. | Chlorek wapnia | 15 | do -5 | 40 -100 ml/m2 |  | 80-100 ml/m2 |  |  | 100-160 ml/m2 |  |
| 3. | Chlorek wapnia | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chlorek magnezu | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienie:

Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic ,chodników i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie.

###### Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym

| l.p. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem, z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu |  | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | ## I | Jezdnia i pobocze utwardzone, wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi , z wyjątkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy: - śnieg luźny może leżeć - błoto pośniegowe może występować - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | do 2 godz. do 4 godz. | -gołoledzi -szronu -szadzi -lodowicy -śliskości pośniegowej | -2 godz. -2 godz. -2 godz. -4 godz. -4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny może zalegać - błoto pośniegowe może występować - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | do 4 godz. do 6 godz. | - gołoledzi - szronu -szadzi - śliskości pośniegowej - lodowicy | -3 godz. -3 godz. -3 godz. -4 godz. -4 godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego | - śnieg luźny może zalegać - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruchu samochodów osobowych. - zaspy mogą występować | do 6 godz. do 6 godz. | w miejscach wymienionych w kol. 3: |  |
|  |  |  |  |  | - gołoledzi - szronu -szadzi -śliskości pośniegowej - lodowicy | -5 godz. -5 godz. -5 godz. -6 godz. -5 godz. |