załącznik nr 1

nr zamówienia ZPU.271.28.2016

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remonty w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach  Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót budowlanych zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją  w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie poszczególnych placówek oświatowych oraz budynków Urzędu Miejskiego              w Świętochłowicach. Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych i użytkowanych obiektach.

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów oraz dostęp do sygnału internetowego dla wszystkich stanowisk pracy w poszczególnych pomieszczeniach, w których będą wykonywane roboty budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynków pracownikom oraz użytkownikom obiektów.

Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy obiektów.

Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego                        z wykonywaniem robót budowlanych oraz ochrony środowiska. Realizując zadanie należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie objęte zakresem prac remontowych) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów zawarty jest w dokumentacji, na którą składają się: dokumentacja projektowa  wraz z zakresami robót , dokumentacja zdjęciowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na  roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, natomiast na materiały i zabudowane urządzenia minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje

1.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w godzinach od 6.00 do 20.00 w dni powszednie oraz soboty (z wyłączeniem robót prowadzonych w Urzędzie Miejskim, które należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu lub w sobotę), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz zobowiązany jest do codziennego zabezpieczania, uporządkowania i utrzymania w czystość terenu budowy w sposób umożliwiający zachowania ciągłości pracy placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego na terenie całych nieruchomości, mając na uwadze, iż prace te są wykonywane                   w czynnych obiektach.

W okresie po 1.09.2016r. roboty należy prowadzić w dni wolne od pracy , a w pozostałe dni po godzinach pracy danej placówki.

3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Zamawiający w opisach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych określił minimalne wymagania dla materiałów i urządzeń w zakresie ich parametrów technicznych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenia materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają przynajmniej w/w minimalne wymagania. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii ( nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów         z różnych technologii lub systemów).

5.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru) i upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a nie wyszczególnione w przedmiarze i opisie robót np. usunięcie mebli, sprzętu, innego wyposażenia ruchomego i ich ponowne wniesienie, zabezpieczenie okien, lamp, posadzek, stolarki drzwiowej          i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż osłon grzejników, parawanów, mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze. Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej

6.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

7.Kolorystykę elementów podlegających robotom remontowym w ramach niniejszego zamówienia należy dostosować do istniejącej, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

8.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób nie powodujący zakłóceń                   w normalnym funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego oraz do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

9.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

10.W przypadku, gdy w ww. dokumentach określających przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

11.Gdziekolwiek w  dokumentach określających przedmiot zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm       i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

12.W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

13.Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

14.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających zakresowi prac remontowych oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

15.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

16.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

17.Złom metalowy pozyskany z rozbiórek stanowi własność wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do  skalkulowani wynagrodzenie za roboty rozbiórkowe przy uwzględnieniu przychodów wykonawcy ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku wykonywanych prac.

18.Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów z rozbiórek         i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na celem magazynowo - socjalne.

I. Przedszkole  Miejskie nr 2 -  ul. Wodna 13

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) malowanie ścian i sufitów w następujących  salach:

- sala 06 piwnica: malowanie sufitu, likwidacja śladu po zacieku, malowanie ścian: farba szorowana, malowanie parapetów betonowych farbą olejną, wnoszenie i wynoszenie sprzętu;

- sala 106 parter: zabezpieczenie folią lamp sufitowych, naprawa spękań na suficie – zatopienie siatki szklanej w nowym tynku i malowanie sufitu, malowanie ścian farba olejna i szorowaną, wnoszenie       i wynoszenie sprzętu;

- sala 105 parter: zabezpieczenie folią lamp sufitowych, naprawa spękań na suficie – zatopienie siatki szklanej w nowym tynku i malowanie sufitu, malowanie ścian farba olejna i szorowaną, wnoszenie       i wynoszenie sprzętu;

- sala 110 parter: zabezpieczenie folią lamp sufitowych, demontaż i ponowny montaż tablicy drewnianej, zabezpieczenie szafy zabudowanej, naprawa spękań na suficie – zatopienie siatki szklanej w nowym tynku i malowanie sufitu, malowanie ścian farba olejna i szorowaną, malowanie farbą olejną parapetów, wnoszenie i wynoszenie sprzętu.

b) wymianę podłóg w następujących  salach:

- sala 06 piwnica: demontaż i ponowny montaż drabinek drewnianych do ćwiczeń, demontaż               i ponowny montaż osłon grzejników, wymiana wykładziny wraz z podkładem z płyty OSB, pod OSB folia hydroizolacyjna, wykładzina PCV homogeniczna 2mm, o podwyższone odporności na ścieranie, wykładzina wywijana na ścianę;

- sala 07 piwnica: cyklinowanie parkietu i malowanie, wykonanie nowego cokolika, wymiana części uszkodzonego po zalaniu parkietu, wymiana kratki wentylacyjnej na ścianie na nową;

- sala 106 parter: cyklinowanie parkietu i malowanie, wykonanie nowego cokolika, demontaż              i ponowny montaż osłon grzejników, wnoszenie i wynoszenie sprzętu;

- sala 105 parter: cyklinowanie parkietu i malowanie, wykonanie nowego cokolika, demontaż              i ponowny montaż osłon grzejników wnoszenie i wynoszenie sprzętu;

- sala 110 parter: cyklinowanie parkietu i malowanie, wykonanie nowego cokolika, wymiana części uszkodzonego po zalaniu parkietu, demontaż i ponowny montaż osłon grzejników, wnoszenie              i wynoszenie sprzętu.

c) wymiana drzwi wejściowych w wiatrołapie- demontaż drzwi drewnianych, wykucie ościeżnicy, wstawienie kompletnych drzwi PCV dwuskrzydłowych z naświetlem.

II. Przedszkole Miejskie nr 7  - ul. B. Chrobrego 6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

a) remont sanitariatu oddziału zerowego, tj. malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną, malowanie lamperii do wys. 1,6 m, skucie istniejących płytek ściennych i ułożenie nowych, przetarcie powierzchni tynków, demontaż i montaż bojlera na wodę ciepłą, demontaż i montaż umywalek wraz    z bateriami, demontaż i ponowny montaż obudowy grzejników, malowanie obudowy grzejników, uzupełnienie brakujących elementów drewnianych w obudowach grzejników z desek, malowanie kabin ubikacji, uzupełnienie obudowy kabiny z deski, malowanie futryny, malowanie cokolika – wys. 10 cm;

b) malowanie ścian magazynku sprzętu i przedsionka, tj. w magazynie sprzętu: malowanie ścian, demontaż i montaż obudowy grzejnika, przetarcie tynków na powierzchni, demontaż istniejącego        i montaż nowego cokolika przypodłogowego, natomiast w przedsionku: malowanie ścian farbą emulsyjną, wykonanie lamperii do wys. 2,05 m - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem (z palety kolorów standardowych), demontaż i montaż obudowy grzejnika, malowanie obudowy grzejnika, częściowe przetarcie tynków,

c) wymianę drzwi w pomieszczeniu sanitariatów oddziału zerowego, tj. wymianę skrzydła drzwi drewnianych na nowe drewniane.

III. Przedszkole Miejskie nr 8 -  ul. Zubrzyckiego 10

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

a) remont pomieszczeń kuchennych, tj. kuchni, zmywalni oraz pralnia: oczyszczenie, gruntowanie         i malowanie ścian i sufitów;

b) wymianę drzwi wejściowych w wiatrołapie - demontaż istniejących drzwi wraz ościeżnicą, montaż nowych drzwi z ościeżnicą.

IV. Przedszkole Miejskie nr 11 - ul. Hajduki 14

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) malowanie pomieszczeń magazynowych oraz traktów komunikacyjnych:

- magazynu kuchennego: skucie tynków na ścianie szczytowej, osuszenie tynków, gruntowanie, wykonanie tynków renowacyjnych j.w., malowanie całości ścian (w tym lamperia do h = 2m), malowanie sufitu;

- kuchni: malowanie ścian powyżej płytek- po uprzednim oczyszczeniu i uzupełnieniu powierzchni tynków, oczyszczenie, siatkowanie powierzchni, gruntowanie i malowanie sufitów, malowanie farbą olejną cokołu na ścianach;

- traktu komunikacyjnego: demontaż i ponowny montaż osłon grzejników (2szt.), likwidacja zacieku na suficie po zalaniu, naprawa pęknięć poprzecznych na suficie, malowanie drzwi drewnianych, skucie i naprawa głuchych tynków, przetarcie pozostałych tynków, malowanie ścian, malowanie sufitów, zabezpieczenie folią okna w korytarzu;

- sali nr 18: skucie tynków na sufitach i odtworzenie na siatce z włókna szklanego, zeskrobanie farby, uzupełnienie tynków, przetarcie, gruntowanie i malowanie ścian, naprawa rys na ścianach – poszerzenie, wypełnienie i tynk na siatce;

- magazynku w sali nr 18: naprawa rys na ścianach, naprawa sufitu jak w sali nr 18, naprawa ścian jak w sali 18;

- sala nr 17: naprawa i malowanie sufitów jak w sali nr 18, naprawa i malowanie ścian jak w sali nr 18, naprawa rys na ścianach.

b) wymianę drzwi w sali gimnastycznej - wymiana drzwi do sali na drzwi PCV dwuskrzydłowe, ościeżnica nakładkowa;

c) ułożenie płytek w kuchni, miejsce po piecu, wymiana glazury - uzupełnienie płytek ściennych.

V. Przedszkole Miejskie nr 12  - ul. Harcerska 10

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę drzwi dwuskrzydłowych, tj. demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą, wykonanie zabudowy z płyt g-k – zawężenie otworu drzwiowego do szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m, obrobienie wnęki drzwiowej, zakup i montaż nowych drzwi aluminiowych, przeszklonych w części górnej i dolnej, wraz z futryną, malowanie ściany w kolorze dobranym do koloru istniejącego.

VI. Przedszkole Miejskie nr 13  - ul. Sudecka 1

Przedmiot zamówienia obejmuje remont izolacji ścian i posadzki pomieszczenia sanitarnego przyległego do pomieszczenia kotłowni, tj.:

a) pomieszczenia przyłącza wody w piwnicy: skucie zmurszałych tynków , osuszenie ściany, wykonanie tynku renowacyjnego i malowanie pasa tynku;

b) pomieszczenia sanitarnego w piwnicy: skucie starych płytek ze ściany, skucie płytek z podłogi, wymiana podejścia kanalizacji wraz z kratką ściekową, wyrównanie powierzchni ścian i posadzki, wykonanie izolacji ścian i posadzki z folii w płynie, ułożenie płytek ściennych glazurowanych             i gressowych na podłodze. Oczyszczenie, wyrównanie, gruntowanie, malowanie sufitu. Demontaż starej i montaż nowej umywalki wraz z baterią umywalkową z zestawem prysznicowym.

VII. Szkoła Podstawowa Nr 1 -  ul. Zubrzyckiego 38

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

a) uzupełnienie ubytków glazury na ścianach, naprawa /wymiana ścianki działowej, wymiana / naprawa podłogi, malowanie tynków sufitów i ścian w /w pomieszczeniach kuchennych:

- pomieszczenie nr 25 - zmywalnia: skucie starej posadzki lastrico, skucie warstw podposadzkowych, odtworzenie warstwy posadzki z izolacją, uzupełnienie płytek ściennych glazurowanych, uzupełnienie fugowania, przetarcie i malowanie sufitów, usunięcie starego zacieku ze ściany, przetarcie                    i malowanie ścian powyżej płytek, wymiana okienka podawczego na okno z PCV, podnoszone,          z mechanizmem zabezpieczającym przed opadaniem, wraz z parapetem, demontaż okna w ramie stalowej, naprawienie ścian po demontażu okna, malowanie farbą olejną parapetów, malowanie farbą olejną cokołu pod płytkami, wymiana drzwi na drzwi drewniane, malowanie ościeżnicy stalowej, zabezpieczenie folią instalacji wentylacji na czas remontu

- pomieszczenie nr 32- kuchnia główna: demontaż i montaż sprzętu kuchennego, skucie starej posadzki lastrico, skucie warstw podposadzkowych, odtworzenie warstwy posadzki z izolacją, wymiana podejść do kratek w posadzce, wymiana wpustów wraz z przykanalikami, wymiana kratek wentylacyjnych na ścianach, przetarcie i malowanie sufitu, wymiana części płytek glazurowanych na ścianach, przetarcie i malowanie ścian nad płytkami, malowanie farbą olejną parapetów, wymiana drzwi drewnianych 1,2 m wraz z dostosowaniem wymiaru skrzydła czynnego do szerokości 90 cm, malowanie ościeżnicy stalowej, wymiana drzwi drewnianych 0,9 m, malowanie ościeżnicy stalowej,

- pomieszczenie nr 33 – zmywalnia: skucie starej posadzki lastrico, skucie warstw podposadzkowych, odtworzenie warstwy posadzki z izolacją, wymiana podejścia do kratki ściekowej w posadzce, przetarcie i malowanie sufitu, wymiana części płytek glazurowanych na ścianach, przetarcie                 i malowanie ścian, wymiana drzwi drewnianych wraz z malowaniem ościeżnicy stalowej 0,9 m, wymiana drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą drewnianą 0,9 m, malowanie parapetów.

- pomieszczenie nr 34: skucie starej posadzki lastrico, skucie warstw podposadzkowych, odtworzenie warstwy posadzki z izolacją, wymiana podejścia do kratki ściekowej w posadzce, demontaż                 i ponowny montaż wanny, wymiana drzwi 0,9 m z malowanie ościeżnicy stalowej, przetarcie               i malowanie sufitu, wymiana części płytek glazurowanych na ścianach, przetarcie i malowanie ścian nad płytkami, malowanie parapetu,

- pomieszczenie nr 30 - pomieszczenie kucharek: naprawa tynku na suficie poprzez naklejenie siatki    i gładzi gipsowej, malowanie sufitu, naprawa rys na tynkach ścian, malowanie ścian z uprzednim gruntowaniem i przetarciem.

b) naprawa łącznika dylatacji budynku, tj.:

- korytarza, pomieszczenia nr 7: gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu, gruntowanie, przetarcie      i malowanie ścian, wymiana obudowy dylatacji: rozbiórka dylatacji z blachy i wykonanie nowej z płyt HPL.

- pomieszczenia nr 26 –wydawalnia: skucie starej posadzki lastrico, skucie warstw podposadzkowych,, odtworzenie warstwy posadzki z izolacją, uzupełnienie płytek ściennych glazurowanych, uzupełnienie fugowania, przetarcie i malowanie sufitów, Malowanie parapetu, wymiana okienka podawczego na okno z PCV, podnoszone, z mechanizmem zabezpieczającym przed opadaniem, wraz z parapetem, naprawa rys na ścianach, przetarcie i malowanie ścian powyżej płytek, przetarcie i malowanie sufitów, wymiana drzwi na drzwi drewniane , malowanie ościeżnicy stalowej, malowanie farbą olejną cokołu pod płytkami ,zabezpieczenie folią instalacji wentylacji na czas remontu, wymiana obudowy dylatacji z płyt drewnianych na płyty HPL, montowane do jednej strony dylatacji, wciśnięcie do dylatacji wełny mineralnej, obsadzenie listwy dylatacyjnej w przejściu na posadzce.

c) remont szatni bloku sportowego, natrysków, sanitariatów z wymianą kratek ściekowych, naprawą drzwi w kabinach ustępowych, malowaniem ścian i sufitów:

- szatnia – pomieszczenie  nr 17 plus prysznice– pomieszczenie nr 16: demontaż stalowych obudów ściennych, zerwanie wykładziny PCV, zeszlifowanie podłoża, wykonanie samopoziomu, montaż nowej wykładziny wywiniętej na ściany 10cm, wymiana drzwi drewnianych na salę gimnastyczną, malowanie ościeżnicy, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu, wykonanie lamperii do wysokości 2m, malowanie farbą emulsyjną powyżej lamperii, montaż 40 sztuk haczyków na odzież, demontaż i montaż osłony grzejnika, skucie posadzki lastriko wraz        z podkładem w umywalni i WC, wykonanie izolacji, wykonanie podłoża ze spadkami, wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych wraz z kratkami, wykonanie nowej posadzki, skucie i odtworzenie po obwodzie 1 warstwy płytek (dla wywinięcia izolacji), montaż wykładziny antypoślizgowej            (z fakturą „guzików”), demontaż i ponowny montaż toalety (miski ustępowej), gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu i obudowy świetlików, gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian nad płytkami, montaż nowych drzwi do sanitariatu, wymiana drzwi drewnianych do WC.

- szatnia – pomieszczenie  nr 14 plus prysznice – pomieszczenie  nr 15: demontaż stalowych obudów ściennych, zerwanie wykładziny PCV, zeszlifowanie podłoża, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż nowej wykładziny wywiniętej na ściany 10cm, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, wykonanie lamperii do wysokości 2m, malowanie farbą emulsyjną powyżej lamperii, usunięcie starego zacieku na suficie, montaż 40 sztuk haczyków na odzież, demontaż             i montaż osłony grzejnika, skucie starej posadzki lastriko i podkładu w umywalni i WC, wykonanie izolacji, wykonanie podkładu ze spadkami, wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych wraz             z kratkami , skucie po obwodzie 1 warstwy płytek, wykonanie izolacji na ścianie, doklejenie płytek, montaż wykładziny antypoślizgowej (z fakturą „guzików”), demontaż i ponowny montaż toalety (miski ustępowej), gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu, montaż nowych drzwi do sanitariatu, wymiana drzwi na salę gimnastyczną, malowanie ościeżnicy, wymiana uszkodzonego odcinka rury Spiro fi 200 (element wentylacji podwieszony do sufitu), wymiana kratki wentylacyjnej.

- szatnia – pomieszczenie  nr 13 plus prysznice – pomieszczenie  nr 12: demontaż stalowych obudów ściennych, zerwanie wykładziny PCV, zeszlifowanie podłoża, wykonanie samo poziomu, montaż nowej wykładziny wywiniętej na ściany 10cm, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu i obudowy świetlików, uzupełnienie murku toalety, wykonanie lamperii do wysokości 2m, malowanie farbą emulsyjną powyżej lamperii, montaż 40 sztuk haczyków na odzież, demontaż i montaż nowej osłony grzejnika, skucie starej posadzki lastriko i podkładu w umywalni i WC, wykonanie izolacji, wykonanie podkładu ze spadkami, wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych wraz z kratkami , skucie po obwodzie 1 warstwy płytek,, wykonanie izolacji na ścianie, doklejenie płytek; montaż wykładziny antypoślizgowej (z fakturą „guzików”), demontaż          i ponowny montaż toalety (miski ustępowej), gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu, gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian nad płytkami, montaż nowych drzwi do sanitariatu, wymiana drzwi na salę gimnastyczną, wymiana kratki wentylacyjnej, wymiana obudowy dylatacji: rozbiórka dylatacji z blachy i wykonanie nowej z płyt HPL.

d) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w traktach komunikacyjnych przy

bloku  sportowym;

e) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian na 2 piętrze – korytarz: gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian;

f) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w sali gimnastycznej: uzupełnienie brakującego odcinka 3mb rury spustowej na elewacji sali gimnastycznej, likwidacja zacieku z rynny na ścianie i suficie, demontaż i ponowny montaż obudów grzejników, demontaż i montaż drabinek do ćwiczeń, zabezpieczenie podłogi boiska sali płytami pod przejazd rusztowania kolumnowego, malowanie sufitu z płyt korytkowych z rusztowania kolumnowego przejezdnego, o wysokości 8m     w warunkach utrudnionych spowodowanych istniejącą konstrukcją sufitu podwieszonego nie przeznaczoną do demontażu, wyczyszczenie (umycie) istniejącej konstrukcji stalowej dachu, gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian, wymiana kratek wentylacyjnych na ścianach, wymiana cokolików na sali po obwodzie;

g) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w magazynkach sprzętu sportowego:

- zaplecze nauczycieli w-f: gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitów i ścian;

- magazyn, sala korekcyjna- pom. nr 8: gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitów i ścian, lamperia na ścianach do wys. 2 m;

h) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w salach nr 203, 207, 216: gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian i sufitów;

i) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w korytarzu przy pomieszczeniu  personelu zaplecza kuchennego, korytarz – pom. nr 31: gruntowanie, przetarcie i malowanie sufitu, gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian, lamperia do wysokości 1,5m.

j) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian na 1 piętrze – korytarz: gruntowanie, przetarcie i malowanie ścian.

VIII. Szkoła Podstawowa nr 2  - ul. Wyzwolenia 50

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu posadzki w toaletach na 3 piętrze (toaleta dla chłopców): demontaż i ponowny montaż kabin WC z płyt laminowanych, demontaż i ponowny muszli ustępowych, skucie płytek ceramicznych z warstwami podkładowymi i izolacją, skucie jednej warstwy płytek ściennych po obwodzie ścian (dla wywinięcia izolacji), wyrównanie podłoża                i wykonanie nowego podkładu pod posadzkę ze spadkiem, wykonanie izolacji poziomej                      z wywinięciem na ściany, wymiana kratki odpływowej wraz z syfonem w podłodze, wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych i uzupełnienie 1 warstwy płytek glazurowanych na ścianach, montaż nowej rewizji w ścianie pionu kanalizacyjnego.

IX. Szkoła Podstawowa nr 8 - ul. Komandra 9

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) malowanie korytarzy i klatek schodowych: przetarcie tynków, gruntowanie i malowanie ścian           i sufitów;

b) naprawę podłogi w świetlicy szkolnej, tj. wymianę podłogi z paneli: rozebranie istniejącej podłogi     z paneli wraz z warstwami podkładowymi, wykonanie nowego podkładu, ułożenie podłogi panelowej z materiału zakupionego przez Użytkownika, zabudowanie listew cokołowych i listwy progowej.

X. Szkoła Podstawowa nr 17 - ul. Armii Ludowej 14

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) wymianę podłóg w sekretariacie oraz w pokoju nauczycielskim w budynku A:

- sekretariat, pokój dyrekcji, korytarz: zerwanie istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi, wymiana części płyty podłogowej OSB w pomieszczeniu sekretariatu, ułożenie nowej wykładziny PCV, homogenicznej o podwyższonych parametrach ścieralności z wywinięciem na ścianę (występuje miejscowe utrudnienie wynikające z tego, że części mebli nie można zdemontować), montaż listew progowych;

- pokój nauczycielski: zerwanie istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi, wymiana części płyty podłogowej OSB, ułożenie nowej wykładziny PCV, homogenicznej o podwyższonych parametrach ścieralności z wywinięciem na ścianę (występuje miejscowe utrudnienie wynikające        z tego, że w narożu wydzielone jest mniejsze pomieszczenie), montaż listew progowych;

b) wymiana/naprawa drzwi w budynku A - kabiny ustępowe oraz sale lekcyjne nr 6,10,11,14,18,19,21,22:

- naprawa drzwi do sal lekcyjnych nr: 6,10,11,14,18,19,21,22 poprzez opalenie istniejącej farby, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, pokrycie lakierobejcą, wymianę okuć oraz opalenie, oczyszczenie, pokrycie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych;

-wymiana drzwi w kabinach ustępowych: demontaż drzwi istniejących, malowanie ościeżnicy, montaż drzwi nowych płytowych pełnych z okuciami do pomieszczeń WC;

c) remont wejścia zewnętrznego do kuchni wraz ze schodami w budynku B: demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, wykucie nadproża wraz z daszkiem wejściowym, założenie nowego nadproża, dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych, obrobienie ościeży drzwiowych, dostawa       i montaż daszku nad wejściem, skucie powierzchniowe – „groszkowanie” schodów istniejących oraz progu wejściowego, naprawa i wyrównanie wysokości stopni schodowych zaprawą PCC, naprawa progu wejściowego zaprawą PCC, ułożenie płytek gressowych antypoślizgowych na schodach wraz     z wykonaniem cokolików przyściennych, montaż balustrady przyściennej (pochwytu) – obustronnie.

d) wymiana wykładziny w salach nr 3 i 6 w budynku A - zerwanie istniejącej wykładziny wraz           z listwami przypodłogowymi , wymiana części płyty podłogowej OSB, ułożenie nowej wykładziny PCV, homogenicznej o podwyższonych parametrach ścieralności z wywinięciem na ścianę), montaż listew progowych;

e) wymiana drzwi wejściowych w toalecie męskiej na 2 piętrze - demontaż drzwi istniejących, malowanie ościeżnicy, montaż drzwi nowych płytowych pełnych z okuciami do pomieszczeń WC;

f) naprawa pozostałych drzwi w budynku A - opalenie istniejącej farby, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, pokrycie lakierobejcą, wymianę okuć oraz opalenie, oczyszczenie, pokrycie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych.

XI. Szkoła Podstawowa nr 19  - ul. Bolesława Chrobrego 4

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

a) wymiana podłogi w jadalni - demontaż istniejącej wykładziny PCV, ułożenie nowej wykładziny PCV (homogenicznej o podwyższonych parametrach ścieralności z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm), oczyszczenie i malowanie ściany czołowej podestu, montaż nowej listwy krawędziowej, oczyszczenie i malowanie stopni drewnianych;

b) malowanie sali gimnastycznej - częściowe przetarcie istniejących tynków, usuniecie zacieku na ścianie w narożniku sali (osuszenie, przetarcie), malowanie ścian i sufitu, malowanie lamperii do wys. 2,05 m, malowanie parapetów farbą olejną, mycie kratownic, malowanie drzwi wejściowych (2 szt.), malowanie farbą olejną stalowych słupków do piłki siatkowej, demontaż i ponowny montaż obudów grzejnikowych, demontaż i ponowny montaż drabinek na ścianach;

c) wymiana drzwi wejściowych na jadalnię - demontaż drzwi istniejących wraz z ościeżnicą, dostawa   i montaż nowych aluminiowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą (drzwi przeszklone, aluminiowe, podziały zgodne z istniejącymi).

XII. Gimnazjum nr 5 - ul. Wojska Polskiego 75

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) wymianę tynków i okładzin podłóg, malowanie ścian i sufitów części sal lekcyjnych ( 5 sal ):

- sala nr 2: skucie głuchych tynków na całości ścian (bez sufitu), oczyszczenie, zagruntowanie              i tynkowanie ścian, malowanie sufitu i ścian, wykonanie lamperii do wysokości 1,5 m, zerwanie wykładziny istniejącej z PCV, częściowa wymiana płyty podłogowej OSB, ułożenie nowej wykładziny PCV, homogenicznej o podwyższonych parametrach ścieralności z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm, malowanie drzwi, demontaż i ponowny montaż umywalki z baterią ścienną, demontaż i ponowny montaż trzech grzejników;

- sala nr 14: skucie głuchych tynków na całości ścian (bez sufitu), demontaż korytek na instalacje teletechniczne, wykonanie bruzd w ścianach na instalacje teletechniczne, ułożenie w bruzdach instalacji teletechnicznych, przełożenie gniazd zasilających, tynkowanie ścian, malowanie sufitu          i ścian, wykonanie lamperii do wysokości 1,5 m, naprawa progu drzwiowego (uzupełnienie płytą OSB), ułożenie wykładziny PVC o podwyższonych parametrach ścieralności, montaż listwy progowej, demontaż i ponowny montaż trzech grzejników, zabezpieczenie istniejącej podłogi płytami na czas prowadzenia robót;

- sala nr 13: skucie głuchych tynków na całości ścian (bez sufitu), demontaż korytek na instalacje teletechniczne, wykonanie bruzd w ścianach na instalacje teletechniczne, ułożenie w bruzdach instalacji teletechnicznych, przełożenie gniazd zasilających, tynkowanie ścian, malowanie sufitu          i ścian, wykonanie lamperii do wysokości 1,5 m, demontaż paneli podłogowych istniejących, naprawa progu drzwiowego (uzupełnienie płytą OSB), ułożenie wykładziny PVC o podwyższonych parametrach ścieralności, montaż listwy progowej, demontaż i ponowny montaż trzech grzejników,

- sala nr 18: skucie głuchych tynków na całości ścian (bez sufitu), tynkowanie ścian, malowanie sufitu i ścian, wykonanie lamperii do wysokości 1,5 m, demontaż istniejącej wykładziny PVC, wymiana części podłogi z płyty OSB, naprawa progu drzwiowego (uzupełnienie płytą OSB), ułożenie wykładziny PVC o podwyższonych parametrach ścieralności, montaż listwy progowej, demontaż         i ponowny montaż trzech grzejników, demontaż i ponowny montaż umywalki z baterią ścienną.

- sala nr 19: skucie głuchych tynków na całości ścian (bez sufitu), tynkowanie ścian, malowanie sufitu i ścian, wykonanie lamperii do wysokości 1,5 m, demontaż istniejącej wykładziny PVC, wymiana części podłogi z płyty OSB, naprawa progu drzwiowego (uzupełnienie płytą OSB), ułożenie wykładziny PVC o podwyższonych parametrach ścieralności, montaż listwy progowej, demontaż        i ponowny montaż trzech grzejników, demontaż i ponowny montaż umywalki z baterią ścienną.

b) wymianę drzwi w 5 salach : demontaż istniejących drzwi płytowych wraz z ościeżnicami, dostarczenie i montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicą aluminiową ( przeszklenie drzwi w części górnej).

XIII. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 -  ul. Licealna 1

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) wymianę wykładzin podłogowych w bibliotece i w salach 32, 34, 35,36, 37:

- biblioteka: wyniesienie i wniesienie regałów z książkami, wymiana wykładziny PCV wraz podkładem z płyt OSB i cokolikami, zabezpieczenie lamp na suficie w czasie robót, naprawa rys na ścianach , likwidacja zacieku na ścianie (zaciek stary, suchy), malowanie ścian i malowanie sufitów;

- sala nr 37: demontaż parkietu, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższone j odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę , w drzwiach listwa progowa;

- sala nr 36: demontaż linoleum, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższone j odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę , w drzwiach listwa progowa;

- sala nr 35: demontaż linoleum, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższone j odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę, w drzwiach listwa progowa;

- sala nr 34- pokój nauczycielski: demontaż linoleum, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższone j odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę , w drzwiach listwa progowa

- sala nr 32: demontaż linoleum, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższone j odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę, w drzwiach listwa progowa;

b) wymiana drzwi w sali nr 49 oraz w szatni:

- sala nr 49: wymiana drzwi drewnianych na drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

- szatnia na parterze: wymiana drzwi drewnianych;

c) wymiana parkietu na wykładziny PCW w salach 38 i 39: demontaż parkietu, przeszlifowanie podkładu, wykonanie podkładu samopoziomującego, montaż wykładziny PCV o podwyższonej odporności na ścieranie, homogenicznej, wywijanej na ścianę, w drzwiach listwa progowa.

XIV. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 -  ul. Sudecka 5

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

a) uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie ścian i sufitów w przebieralniach uczniów w bloku sportowym

- szatnia chłopców: zabezpieczenie folią okien, demontaż i ponowny montaż grzejnika, zabezpieczenie podłóg folią, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ściany, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, lamperia do wysokości 2m. - szatnia dziewcząt: zabezpieczenie folią okien, demontaż i ponowny montaż grzejnika, zabezpieczenie podłóg folią, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ściany, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, przeszpachlowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, lamperia do wysokości 2m

- toaleta damska i przedsionek: przeszpachlowanie powierzchni ścian ponad lamperią i sufitów, uzupełnienie i spoinowanie płytek ściennych, demontaż i ponowny montaż grzejnika

b) wymianę 2 szt. drzwi w szatni - wymiana skrzydeł drzwiowych drewnianych w szatni męskiej na skrzydła drewniane płytowe wejściowe pełne.

XV. Budynek Urząd Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54  i  ul. Katowicka 53

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych :

a) Wydział Obsługi Mieszkańców  - ul. Katowicka 53  :zerwanie płytek gressowych, skucie podkładu, wykonanie podkładu samo poziomującego, ułożenie podłogi z paneli wraz z warstwami podkładowymi, wykonanie cokolików, montaż listew progowych w drzwiach,  wyniesienie                 oraz  wniesienie szaf i mebli;

b) pokój nr 122 – ul.  Katowicka 54: zerwanie istniejącej wykładziny, przeszlifowanie podłoża, zagruntowanie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni podłogi z warstwami podkładowymi, wykonanie cokolików, montaż listew progowych w drzwiach, , wyniesienie i wniesienie szaf i mebli;

c) pokój nr 124 – ul. Katowicka 54 :  zerwanie istniejącej wykładziny, przeszlifowanie podłoża, zagruntowanie podłoża, ułożenie nowej wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę. Wyniesienie i wniesienie mebli. Likwidacja zacieku na ścianie poprzez skucie tynku, gruntowanie       i wykonanie pasa tynku, zagruntowanie i pomalowanie ściany.