Dokumentacja do zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie:

"Remont ul Niedurnego w Świętochłowicach”

Obręb:      3 - Świętochlowice

Działki:      630/32

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych UM Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233142 - 6 Remonty w zakresie naprawy dróg

45233223 - 8 Wymiana nawierzchni drogowej

Opracował: Piotr Lempart

Świętochłowice: lipiec 2016r.

Dokumentacja do zgłoszenia robót

I. Część opisowa

II. Zakres robót na działce: 630/32 w zakresie remontu jezdni i  chodnika

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Niedurnego  jest położona w obrębie dzielnicy Centrum na osiedlu Ustronie .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r oraz 2015r.

- Koncepcji remontów nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkiej na terenie miasta Świętochłowice opracowanej przez Biuro Inżynierii Drogowej Maciej Rotyński, ul. Roździeńska 27 B 40-389 Katowice opracowanej w grudniu 2015r.

4. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. Nr 156, poz. 290) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

5. Stan istniejący

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy D kategorii gminnej o szerokości zmiennej . W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami z obustronnymi chodnikami oraz zjazdami do posesji. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy. Stan istniejący nawierzchni jezdni jest zły. Dominują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, zapadnięcia oraz liczne łaty po naprawach nawierzchni.

6. Zakres robót obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejących warstw asfaltowych o średniej grubości 5 cm.

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych  wyrównanie -72t

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna gr. 5 cm

II. Zakres robót na działce: 630/32 w zakresie remontu jezdni i  chodnika.