Dokumentacja projektowa

Zadanie:

„Remont nawierzchni  chodnika w ciągu ul. Hutniczej

w km 0+017 - 0+089”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     446/336 , 444/327, 428/315

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice grudzień 2016r.

Spis dokumentacji:

I. Opis techniczny,

II. Plan sytuacyjny zakresu remontu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Hutnicza zlokalizowana jest w dzielnicy Centrum miasta Świętochłowice. W zasadniczym ciągu ma przebieg równoległy do ul Metalowców, z którą też  jest połączona. Jest ona droga gminną  pełniącą funkcję drogi dojazdowej .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa istniejącego stanu chodnika prawostronnego, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników. Chodnik lewostronny ze względu na zawansowaną degradację przewidziano do rozebrania.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2014r, 2015r oraz 2016r.

Istniejący chodnik wykonany jest z płyt betonowych 35x35 ułożonych na podsypce piaskowej. Chodnik z racji na występowanie okienek wsypowych w przyległych budynkach jest skoleinowany, a płyty sklawiszowane, popękane. Ponadto część płyt uległa erozji mrozowej.

4. Technologia naprawy.

Przewiduje  się rozbiórkę istniejącego chodnika, korytowanie (na głębokość 21cm), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubości 15cm, wykonanie obramowania odtwarzanego chodnika obrzeżem betonowym 30x8cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (behaton) koloru szarego grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Ponadto planuje się wykonanie obustronnej regulacji istniejącego krawężnika kamiennego na odcinku od przejścia dla pieszych (skrzyżowanie z ul Metalowców) od przejścia pod nasypem kolejowym, rozbiórkę nawierzchni chodnika wzdłuż nasypu kolejowego, frezowanie pni po ściętych drzewach do głębokości 10cm poniżej rzędnej nawierzchni krawędzi jezdni, humusowanie powierzchni po rozebranym chodniku.

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie pni ściętych drzew.

- rozebranie chodników  oraz ich wywóz i utylizację gruzu,

- korytowanie na głębokość 21cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

- rozebranie krawężnika kamiennego oraz jego ponowne ułożenie (regulacja) na ławie betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

II Lokalizacja robót.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu ul. Hutniczej w Świętochłowicach z zaznaczonym zakresem remontu.