załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach urządzenia terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b oraz zagospodarowania skwerów miejskich przy ul. Wyzwolenia i przy ul. Komandra na terenie miasta Świętochłowice, wraz 
z wykonaniem nasadzeń zielni wysokiej i niskiej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- część I - Zagospodarowanie terenu skweru miejskiego „Komandra”;

- część II - Urządzanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b oraz zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Wyzwolenia.

CZĘŚĆ I. Zagospodarowanie terenu skweru miejskiego „Komandra”.

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje m.in.:

- roboty ziemne i rozbiórkowe;

- demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych;

- demontaż elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw, wraz z ich konserwacją, oczyszczeniem, odnowieniem powłok antykorozyjnych, uzupełnieniem brakujących elementów i zabudową w nowej lokalizacji, w tym m.in. przeniesienie zestawu zabawowego „zamek ze zjeżdżalnią” na teren Przedszkola Miejskiego nr 13 oraz stołu do tenisa stołowego na plac zabaw Kamionka/Lampego w Świętochłowicach,

- utwardzenie terenu, budowę ciągów pieszych i placu;

- przebudowę placu zabaw wraz z budową ogrodzenia,

- budowę placu wewnętrznego, stref aktywności ruchowej i strefy rozrywki;

- montaż elementów małej architektury;

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;

- budowę nawierzchni bezpiecznych;

- wykonanie odwodnienia terenów utwardzonych;

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej;

- budowę oświetlenia terenu;

- pielęgnację istniejącej zieleni, wycinki oraz dokonanie nowych nasadzeń;

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, po zakończeniu robót budowlanych, zobowiązany jest do wykonania robót pielęgnacyjnych zieleni obejmujących wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia (tj. koszenia, nawadnianie, nawożenie, przycinka, itp.,) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wytycznymi projektowymi w celu zapewnienia prawidłowego ukorzenienia i wzrostu traw, krzewów drzew i bylin do dnia 30.11.2017 roku.

CZĘŚĆ II. Urządzanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b oraz zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Wyzwolenia.

Przedmiot zamówienia w części II obejmuje m.in.:

- rozbiórki istniejących chodników, nawierzchni asfaltowych oraz alejek spacerowych;

- demontaż elementów oświetlenia ulicznego;

- demontaż i rozbiórki istniejących elementów małej architektury oraz urządzeń placów zabaw, wraz z ich konserwacją, oczyszczeniem, odnowieniem powłok antykorozyjnych, uzupełnieniem brakujących elementów i zabudową w nowej lokalizacji w tym m.in. przeniesienie zestawu zabawowego „wieża ze zjeżdżalnią” na teren Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz huśtawki wagowej, huśtawki  i karuzeli metalowej na plac zabaw Kamionka/ Lampego,

- wycinka drzew kolidujących z inwestycją;

- roboty ziemne

- niwelację terenu z wykonaniem murków oporowych i terenowych;

- budowę ciągów komunikacyjnych oraz placów;

- wykonanie nawierzchni żwirowych;

- remont chodnika wzdłuż ul. Katowickiej;

- wymianę krawężników i wpustów drogowych

- wymianę nawierzchni drogi wraz z korektą przebiegu drogi oraz remontem dojścia do istniejących pawilonów handlowych;

- remont elewacji stref wejściowych schronu przeciwlotniczego;

- remont istniejącego ogrodzenia z cegły klinkierowej;

- montaż elementów małej architektury;

- budowę i montaż elementów oświetlenia zewnętrznego;

- zagospodarowanie terenów zieleni w tym pielęgnację istniejącej zieleni, wycinki oraz dokonanie nowych nasadzeń;

- budowę fontanny wraz z niecką i komorą technologiczną;

- wykonanie przyłącza wody i kanalizacji dla potrzeb fontanny;

- wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania oświetlenia zewnętrznego, fontanny oraz dekoracji świątecznych;

- przełożenie istniejących linii energetycznych kolidujących z planowaną inwestycją;

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, po zakończeniu robót budowlanych, zobowiązany jest do wykonania robót pielęgnacyjnych zieleni obejmujących wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia (tj. koszenia, nawadnianie, nawożenie, przycinka, uzupełnianie mulczu, usuwanie suchych kwiatostanów traw ozdobnych itp.,) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wytycznymi projektowymi w celu zapewnienia prawidłowego ukorzenienia i wzrostu traw, krzewów drzew i bylin do dnia 30.11.2017 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem pełnym o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż 10 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca na czas prowadzenie robót budowlanych robót w pasie drogowym, na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu wraz z jego realizacją (uzgodniony na etapie projektowania z Zarządcą Dróg, Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych, oraz Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed jej wprowadzeniem. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wszystkie prace ziemne w obrębie pomnika przyrody (dotyczy terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b - w centralnej części terenu rośnie pomnik przyrody, tj. platan klonolistny podlegający ochronie prawnej) - należy wykonywać ręcznie w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego tego drzewa.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy w trakcie realizacji robót na terenie budowy  przez minimum 2 godziny dziennie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planowany do nasadzenia materiał roślinny, który powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne oraz nie powinien posiadać oznak chorób i obecności szkodników, co najmniej  na 5 dni przed przystąpieniem do jego nasady.

- Wykorzystana przez wykonawcę ziemia ogrodnicza musi być wolna od szkodników, ich larw, oraz innych form pośrednich, a także nasion i kłączy chwastów, kamieni jak również innych zanieczyszczeń. Skład chemiczny i struktura powinna odpowiadać Polskim Normom.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych 
oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonymi do dokumentacji powykonawczej zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci, wytycznymi pielęgnacji wykonanych nasadzeń.

Wykonawca części II zamówienia dodatkowo dostarczy dokumentację powykonawczą technologii fontanny zawierającą:

- instrukcję obsługi instalacji obejmującą zarówno czynności eksploatacyjne, czynności serwisowe, oraz opis przygotowania instalacji do zimowania,

- instrukcje zastosowanych urządzeń,

- atesty higieniczne i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń i materiałów,

- projekt powykonawczy wraz z projektem szczegółowym szafy elektrycznej, oraz protokołem z pomiarów elektrycznych.

Wykonawca części II zamówienia zobowiązany jest ponadto do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych technologii fontanny, przez dostawcę technologii fontanny, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi fontanny, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.