załącznik nr 1 do specyfikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne, eksploatacyjne , wyposażenie samochodu osobowego

| L.P | Wymagania żądane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | samochód osobowy fabrycznie nowy 2017, dla potrzeb straży miejskiej. |
| 2. | pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 128 z późn. zm.), Pojazd musi spełniać: wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), |
| 3. | silnik pojemność od 800 cm³ do 1200 cm³, moc minimalna 90 KM, rodzaj paliwa benzyna, |
| 4. | wielkość zużywanej energii /zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej ( w cyklu łączonym ) nie większe niż 5 l/100km |
| 5. | poziom emisji dwutlenku węgla maksymalnie 110g/km |
| 6. | emisja tlenków węgla ( CO) maksymalnie 1g/km |
| 7. | emisja tlenków azotu ( NOx) maksymalnie 0,06g/km |
| 8. | emisja węglowodorów ( NMHC) maksymalnie 0,068g/km |
| 9. | emisja cząstek stałych ( PM) maksymalnie 0,005g/km |
| 10. | nadwozie (parametry minimalne): zamknięte, minimum czterodrzwiowe, typu hatchback, z przyciemnianymi szybami drzwi tylnych oraz szybą tylną, lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, |
| 11. | napęd na koła przednie, skrzynia biegów manualna lub automatyczna, |
| 12. | dopuszczalna szerokość z rozłożonymi lusterkami 1950 mm, minimalna wysokość 1400 mm, minimalna długość 3900 mm a maksymalna 4300 mm |
| 13. | układ kierowniczy – wspomagany, |
| 14. | wymogi minimalne: gaśnica samochodowa o pojemności 1 kg, trójkąt ostrzegawczy, kontrolki sygnalizujące brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz nie zamkniętych drzwi, system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych, system stabilizacji toru jazdy, bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń, zagłówki z regulacją wysokości, światło cofania, światła do jazdy dziennej, czujniki parkowania z tyłu, trzecie światło stop, fotel kierowcy z regulacją wysokości, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, |
| 15. | koła na felgach stalowych lub aluminiowych o średnicy min. 15”, w przypadku kół na felgach stalowych - kołpaki, osłony z tworzywa sztucznego – ochrona elementów podwozia przed uszkodzeniami mechanicznymi (nadkola) – przód i tył, |
| 16. | klimatyzacja, komplet dywaników gumowych, tapicerka siedzeń w odcieniach ciemnoszarych lub ciemnogranatowych, |
| 17. | wymogi minimalne: komputer pokładowy, immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem z kluczyka, kluczyki 2 sztuki, elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich, koło zapasowe pełnowymiarowe na feldze stalowej przewożone w samochodzie, radio samochodowe fabryczne z zestawem głośników, |
| 18. | kompletna instalacja do łączności radiowej z anteną na dachu pojazdu z montażem stacji bazowej Kenwood TK 7180-E, pasmo VHF 136-174 MHz, stacja zostanie dostarczona przez zamawiającego, |
| 19. | srebrny kolor, |
| 20. | dodatkowy zestaw kół zimowych na felgach stalowych (4 sztuki), |
| 21. | siedziba serwisu w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, |
| 22. | bezpłatne przeglądy serwisowe w całym okresie gwarancji ogólnej |
| 23. | gwarancja ogólna na samochód (silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, system informacyjny, tapicerka) co najmniej 36 miesięcy |
| 24. | gwarancja na powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy |
| 25. | gwarancja na perforację elementów nadwozia co najmniej 72 miesiące |