# Załącznik nr 3 do SOPZ

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## OZNAKOWANIE    PIONOWE

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świętochłowice.

1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem i utrzymaniem oznakowania pionowego stosowanego na drogach 
w postaci znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych, kierunku, miejscowości 
i znaków uzupełniających oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.4 Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami

ST D-M 00 00 00 ,, Wymagania ogólne  i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi 
i europejskimi.

1.4.1 Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami lub symbolami, zwykle umieszczany na konstrukcji wsporczej.

1.4.2 Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku. Tarcza znaku może być wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej..

Lico znaku – przednia część znaku , służąca do podania treści znaku. Lico znaku powinno być wykonane jako oklejane folią odblaskową 2 generacji.

1.4.4 Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku – słup ( słupy ), wysięgnik wspornik, itp. na którym zamocowana jest tracza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy 
( śruby, zaciski ).

1.4.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -  elementy oznakowania pionowego zabezpieczające ochronę życia i w ograniczonym zakresie także bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz ich mienie ( słupki blokujące, ogrodzenie ramowe, łańcuchowe, zapory drogowe, tablice prowadzące, tablice kierujące, pachołki, taśma ostrzegawcza, separatory, punktowe elementy odblaskowe, itp. )

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze ST 
i zaleceniami Zamawiającego.

2. Materiały

Materiały do oznakowania pionowego muszą posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa ,,B

lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane producentowi oznakowania przez IBDiM.

Materiałami stosowanymi przy wykonania oznakowania pionowego według zasad niniejszej ST są :

2.1 Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie blachy stalowej o grubości min. 
1,25 mm z profilem usztywniającym opasującym podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie.

Tarcze znaków muszą być równe i gładkie bez odkształceń płaszczyzny znaku i ich trwałość nie może być mniejsza  od trwałości zastosowanej folii odblaskowej.

Powierzchnia tarczy znaku nie pokryta folią odblaskową (tył) powinna być zabezpieczona antykorozyjnie matową folią koloru szarego – symbole znaków typowych nanoszone  techniką sitodruku.

Właściwości fotometryczne i kolorystyczne materiałów na lica znaków drogowych w zakresie odblaskowości i barwy zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków umieszczania ich na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)  z dnia 23 grudnia 2003 r.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenia od tarczy. Żywotność tablicy powinna wynosić co najmniej 10 lat; dopuszczalny spadek sprawności znaku w ciągu okresu żywotności nie może być większy niż 25 %. W okresie żywotności obudowa i konstrukcja tablicy nie może nosić śladów korozji ani przedwczesnego zużycia. Okres minimalnej żywotności nie dotyczy materiałów podlegających normalnie szybszemu zużyciu.

2.2 Rury stalowe do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków i tablic drogowych powinny posiadać grubość min. 2, zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniwowe.

2.3 Konstrukcje wsporcze dla znaków kierunku  (typu E) należy wykonywać jako konstrukcje kratowe przestrzenne. Projekt takiej konstrukcji opracuje i uzgodni we własnym zakresie Wykonawca. Kształtowniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

2.4 Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

2.5 Materiały do montażu znaków – będą zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej.

2.6 Beton klasy minimum B 20 na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych powinien spełniać wymagania według PN-B-06250.  Dopuszcza się stosowanie 
na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych drobne kruszywo odpowiednio ubite, aby nie powodowało przechylenia konstrukcji wsporczych.

3. Sprzęt

Roboty związane z ustawianiem oznakowania pionowego mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego.

Przy łączeniu stalowych konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien dysponować sprawną spawarką elektryczną oraz podnośnikiem koszowym w przypadku montażu i demontażu oznakowania na bramownicach.

4. Transport

Materiały i elementy oznakowania pionowego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. Wykonanie robót

Montaż znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być  zgodny z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu przedłożonym przez Zamawiającego.

Wymiana znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego każdorazowo winna być uzgodniona z Zamawiającym.

Montaż nowych znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków umieszczania ich na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)  z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki drogowe na drogach gminnych winny być montowane z grupy M (małe), na drogach powiatowych z grupy S (średnie), na drodze wojewódzkiej (dwujezdniowej) duże (D), znaki A–7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki średnie.

Znaki drogowe na ulicach umieszcza się w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni 
na wysokości:

  - 2,20 m na chodnikach, ciągach  pieszo-rowerowych, drogach rowerowych, mierząc 
od dolnej krawędzi tarczy znaku do poziomu powierzchni,

  - 2,00 m na poboczu przyległym do jezdni, chodnika, drogi rowerowej – wymiana uszkodzonych słupków,

  - następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej 10 m na drogach w obszarze zabudowanym oraz drogach o dopuszczalnej prędkości poniżej 60 km/h

- po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu,

- nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu,

- po lewej stronie jezdni:

  - jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu,

  - na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązujące dotyczy to znaków 
D-6, D-6a, D-6b,

- na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu kołowego lub ruch na niej jest ograniczony,

- na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy 
w określonym kierunku

- jeżeli znak po lewej stronie jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się na tym samym przekroju poprzecznym drogi.

Tarcze znaków drogowych umieszcza się na słupkach ocynkowanych o przekroju kołowym lub eliptycznym zakończonych kapturkiem plastikowym.

Słupki do znaków drogowych należy osadzać na głębokości 0,7 – 1,0 m, klinując je suchym betonem, w taki sposób aby uniemożliwić ich pochylenie lub wyrwanie. Zakończenie słupków winno być zaopatrzone w dwa wąsy, przyspawane po przekątnej.

Dopuszcza się do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarni, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków.

Tarcze znaków drogowych winny być wykonane z blach stalowych obustronnie ocynkowanych z podwójnie giętą krawędzią pokryte folią odblaskową typu 2

Tabliczki uzupełniające R-1, R-1a, R-1b oraz R-3 mogą być pokryte folią odblaskową typu 1.