Opis techniczny

Zadanie:

„Remont nawierzchni  chodnika w ciągu ul. Konstytucji 1997 roku”

Obręb:      3 - Świętochłowice

Działki:     3455/161

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Ul. Katowicka 54

41- 600 Świętochłowice.

KOD CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

Opracował: Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji                                      i Spraw Komunalnych.

Świętochłowice luty 2018r.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Konstytucji zlokalizowana jest w dzielnicy Centrum miasta Świętochłowice. W przedmiotowy fragment ma przebieg prostopadły do ul Katowickiej, z którą też jest połączona. Jest ona droga gminną  pełniącą funkcję drogi dojazdowej .

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa istniejącego stanu chodnika lewostronnego, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników. Chodnik lewostronny ze względu na zawansowaną degradację przewidziano do rozebrania.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

Istniejący chodnik wykonany jest z betonu asfaltowego.

4. Technologia naprawy.

Przewiduje  się rozbiórkę istniejącego chodnika, korytowanie (na głębokość 25cm), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubości 15cm, wykonanie obramowania odtwarzanego chodnika obrzeżem betonowym 30x8cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (behaton) koloru szarego grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Ponadto planuje się wykonanie opaski przykrawężnikowej w tej samej konstrukcji

4.1 Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

-   Art.28 ust. 2, pkt 1 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do zabytków kultury.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie chodników  i utylizację gruzu,

- korytowanie na głębokość 25cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

- Wykonanie obramowania chodnika z obrzeża chodnikowego na ławie betonowej wraz z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

- Wykonanie oznakowania docelowego

II Lokalizacja robót.

- Plan sytuacyjny lokalizacji remontu chodnika ul. Konstytucji w Świętochłowicach z zaznaczonym zakresem remontu.