Opis techniczny

Zadanie:

"Remont ul. Rzecznej Świętochłowicach”

Obręb:      03- Świętochłowice

Działki:       2826/147; 3548/53; 2827/53; 2825/147; 3545/147; 751/118; 756/147; 3542/53; 3545/147; 3049/117; 3536/118; 3538/118; 3540/53

Inwestor:  Gmina Świętochłowice

Reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych UM Świętochłowice  z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

Opracował: Konrad Złotkowski

Świętochłowice: luty 2018r.

I. Część opisowa

1. Lokalizacja – położenie.

Ulica Rzeczna jest drogą gminną o funkcji drogi dojazdowej  położona w obrębie dzielnicy Centrum. Stanowi ona połączenie pomiędzy ulicami Bytomską; Pocztową, a Wyzwolenia. Jezdnia jest ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Stan nawierzchni chodnika lewostronnego jest bardzo zły i wymaga gruntownego remontu.

2. Cel zadania.

Celem remontu jest poprawa stanu istniejącego jezdni ulicy, usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagrożenia dla użytkowników ruchu, ograniczenie tempa dalszej degradacji nawierzchni, zwiększenie komfortu jazdy oraz ruchu pieszych.

3. Opis stanu istniejącego

Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;

- przeglądu podstawowego dróg wykonanego w 2016r, oraz 2017r.

4. Założenia wyjściowe:

a) podstawy prawne:

-    Art. 3 ust. 8 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. Nr 156, poz. 290) remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

5. Stan istniejący

Przedmiotowa ulica jest ulicą klasy D kategorii gminnej o szerokości zmiennej wynoszącej od 5m do 5,5m. W swoim przekroju poprzecznym posiada jezdnię ograniczoną krawężnikami oraz zjazdy do posesji. Ulica odwodniona jest za pomocą wpustów ściekowych, które wpięte są do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni ulicy. Stan istniejący nawierzchni jezdni jest zły. Dominują ubytki warstwy ścieralnej i lepiszcza, zapadnięcia oraz liczne łaty po naprawach nawierzchni.

6. Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni wjazdów;

- rozebranie nawierzchni chodnika;

- rozebranie istniejących krawężników;

- roboty ziemne

- ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej wraz z oporem;

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej;

- wykonanie podbudowy tłuczniowej, wjazdów, chodnika

- Wykonanie nawierzchni wjazdów, chodnika z kostki betonowej 2xT koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Wykonanie frezowania profilacyjnego nawierzchni jezdni;

- Wykonanie remontu wpustów deszczowych;

- Wykonanie cieków przykrawężnikowych;

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- Wykonanie warstwy wyrównawczej  z AC 8s o średniej grubości 3cm

- Wykonanie regulacji urządzeń

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11s grubości 4cm;

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu

II. Zakres robót na działkach: