Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach urządzenia terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących chodników, nawierzchni asfaltowych oraz alejek spacerowych;

- demontaż elementów oświetlenia ulicznego;

- demontaż i rozbiórkę istniejących elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw, wraz z ich konserwacją, oczyszczeniem, odnowieniem powłok antykorozyjnych, uzupełnieniem brakujących elementów oraz zabudową w nowej lokalizacji, w tym przeniesienie zestawu zabawowego „wieża ze zjeżdżalnią” na teren Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz huśtawki wagowej, huśtawki  i karuzeli metalowej na plac zabaw przy ul. Kamionki/Konstantego Wolnego;

- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;

- roboty ziemne;

- niwelację terenu wraz z wykonaniem murów oporowych i terenowych;

- budowę nawierzchni utwardzonych;

- wymianę krawężników i wpustów drogowych;

- remont chodnika wzdłuż ul. Katowickiej;

- wymianę nawierzchni drogi wraz z korektą jej przebiegu oraz remontem dojścia do istniejących pawilonów handlowych;

- remont elewacji stref wejściowych szczeliny przeciwlotniczej;

- remont istniejącego murka z cegły klinkierowej;

- montaż elementów małej architektury;

- budowę i montaż elementów oświetlenia zewnętrznego;

- zakładanie nowych trawników;

- budowę fontanny wraz z niecką i komorą technologiczną;

- wykonanie przyłącza wody i kanalizacji dla potrzeb fontanny;

- wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania oświetlenia zewnętrznego, fontanny oraz dekoracji świątecznych;

- przełożenie istniejących linii energetycznych kolidujących z planowaną inwestycją;

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w wielobranżowej dokumentacji projektowej, aneksie do w/w dokumentacji, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty materiałowe, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiary robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte
na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub
w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy robót
w wersji papierowej kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania
i odbiorów robót, przedmiary robót oraz uzgodnienia branżowe, które to dokumenty razem stanowią podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentami.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót.

Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

Cena wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą z oferty Wykonawcy oraz z wartościami poszczególnych pozycji Zbiorczego Zestawienia Kosztów, złożonego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem pełnym,
o wysokości minimum 1,5 m. W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy: dla ruchu pieszego i dla pojazdów mechanicznych. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy,
w odległości nie większej niż 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio przy ogrodzeniu terenu budowy) czterech tablic informacyjnych
o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym do specyfikacji wzorem tablicy informacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw wszystkich mediów, w tym odbioru ścieków.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca na czas prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym, na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu wraz z jego realizacją (uzgodniony na etapie projektowania
z Zarządcą Dróg i Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć
w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed
jej wprowadzeniem. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca robót zobowiązany będzie do ubezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia, którego celem będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku
do wykonawcy związanych z realizacją umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkód
na osobie i mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć
w związku z realizacją inwestycji na sumę ubezpieczenia nie mniejsza od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy (na jej terenie)
w trakcie realizacji robót co najmniej przez 2 godzin dziennie. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatkach służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach z spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmianach
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy/kierowników robót zobowiązany jest
do zgłaszania do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.

- W obrębie rzutów koron istniejących drzew zabrania się przeprowadzania głębokiej wertykulacji gleby i dopuszcza się wykonywani prac agrotechnicznych tylko ręcznie i tylko w zakresie usunięcia istniejącej darni i zasypania ziemią ogrodniczą na wysokość maksimum 8 cm ponad poziom istniejący, bez jakiejkolwiek ingerencji w system korzeniowy istniejących drzew. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić w sposób ściśle uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego.

- W centralnej części skweru rośnie platan klonolistny ustanowiony pomnikiem przyrody. Wszystkie prace (w szczególności) ziemne w obrębie pomnika przyrody należy wykonywać ręcznie, w taki sposób aby nie uszkodzić drzewa oraz jego systemu korzeniowego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym istniejącej infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi;

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał
ww. dokumentacji.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Krawężniki, kostka kamienna oraz betonowa, w dobrym stanie technicznym, stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt przewiezie je na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Dodatkowo kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonową ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykorzystana przez wykonawcę ziemia ogrodnicza musi być wolna od szkodników, ich larw, oraz innych form pośrednich, a także nasion i kłączy chwastów, kamieni jak również innych zanieczyszczeń. Skład chemiczny i struktura zewnętrzna powinna odpowiadać Polskim Normom.

- Wykonawca w okresie 30 dni od założenia trawników po wykonaniu robót zobowiązany jest do wykonywania usług pielęgnacyjnych zieleni obejmujących wszystkie nowe trawniki (tj. koszenia, nawadnianie, nawożenie itp.) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wytycznymi projektowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Treść oraz forma graficzna tablic informacyjnych podlega akceptacji Zamawiającego. Równocześnie zastrzega się konieczność zastosowania na w/w tablicach przekazanych przez Zamawiającego logotypów.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew i krzewów.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową oraz przekazania Zamawiającemu materiału filmowego oraz raportu
z powyższych czynności (zawierającego co najmniej wykresy spadków profilu poziomego odcinka oraz szkicu przebiegu kanalizacji).

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz
z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonymi do dokumentacji powykonawczej zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci, geodezją powykonawczą.

- Dodatkowo Wykonawca dostarczy odrębną dokumentację powykonawczą technologii fontanny zawierającą:

- instrukcję obsługi instalacji obejmującą zarówno czynności eksploatacyjne, czynności serwisowe, oraz opis przygotowania instalacji do zimowania,

- instrukcje zastosowanych urządzeń,

- atesty higieniczne i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń i materiałów,

- projekt powykonawczy wraz z projektem szczegółowym szafy elektrycznej, oraz protokołem z pomiarów elektrycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych technologii fontanny, przez dostawcę technologii fontanny, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi fontanny, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi
za wady fizyczne  licząc  od daty  odbioru końcowego  bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z wyłączeniem gwarancji i rękojmi na elementy fontanny umieszczone trwale (zalane) w betonowej konstrukcji niecki fontanny który wynosi 120 miesięcy.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.