Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw zlokalizowanych przy placówkach oświatowych na terenie gminy Świętochłowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji oraz doposażeniu placów zabaw zlokalizowanych przy placówkach oświatowych na terenie gminy Świętochłowice.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I - Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Mielęckiego 19;

Część II - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Harcerskiej 10;

Część III - Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Chrobrego 6.

Część I zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na doposażeniu placu zabaw
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4, przy ul. Mielęckiego 19.

W ramach części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności:

- zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- wytyczenia w terenie miejsc montażu z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa;

- dostawy i montażu (w tym wykonaniu robót ziemnych, fundamentowych i montażowych) certyfikowanych urządzeń zabawowych takich jak:

  - drewniana piaskownica w kształcie kwadratu o wym. 250x250 cm wyposażona
w siedziska (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite
o przekroju 100x50 mm impregnowane oraz malowane, siedziska narożne wykonane
z tworzywa sztucznego HDPE o gr. min. 10 mm, śruby zapieczone zaślepkami z tworzywa) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 1);

  - zestaw zabawowy „lokomotywa ze zjeżdżalnią” wyposażony co najmniej w tunel karbowany, dwie ścianki wspinaczkowe, ześlizg. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 7,10 x 4,35 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, tunel karbowany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dach oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości
min. 15 mm, uchwyty ścianki wspinaczkowej wykonane z utwardzonej żywicy, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej, powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami
z tworzywa sztucznego, konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 2);

  - zestaw zabawowy wyposażony co najmniej w wieżę z dachem o wysokości podestu 100 cm, wieżę bez dachu o wysokości podestu 100 cm, wieżę z dachem o wysokości podestu 60 cm, wieżę bez dachu o wysokości podestu 60 cm,  dwa ślizgi nierdzewne, dwa balkoniki, grę integracyjną kółko i krzyżyk, liczydło, pomost stały ze sztachetkami HDPE, wejście schodowe oraz osiem boków HDPE. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 100 cm maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 9,70 x 5,90 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, dach oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, ześlizg wykonany
z blachy nierdzewnej, konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 3);

- dostawy i wbudowania w piaskownicę piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm;

- dostawy plandeki ochronnej zabezpieczającej piaskownicę, wykonanej z polietylenu
o gramaturze min. 160 g/m2 (plandeka wyposażonej w system ułatwiający jej mocowanie
i ściąganie, wymiar dostosowanym do wymiaru piaskownicy);

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni trawiastych;

- wywozu nadmiaru mas ziemnych powstałych wskutek zabudowy nowych urządzeń;

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenami przyległymi;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: protokoły częściowych odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz karty katalogowe zastosowanych materiałów.

Część II zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na doposażeniu placu zabaw na terenie przy Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10.

W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności:

- zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- wytyczenia w terenie miejsc montażu z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa;

- wykonania nawierzchni bezpiecznej piaskowej (w tym wykonania robót ziemnych, profilowania
i zagęszczenia podłoża, ułożenia warstwy rozdzielającej z geowłókniny filtracyjno-seperacyjnej, wykonania nawierzchni piaskowej);

- dostawy i montażu (w tym wykonaniu robót ziemnych, fundamentowych i montażowych) certyfikowanych urządzeń zabawowych takich jak:

  - huśtawka drewniana podwójna z górną belką stalową wyposażona w dwa siedziska
z oparciem. Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez dwójkę dzieci, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 130 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 3,50 x 7,25 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, siedziska gumowe z wkładem metalowym, ułożyskowania ocynkowane ogniowo, powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami
z tworzywa sztucznego, belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym min. 70x70 mm ocynkowana ogniowo, konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 4);

  - zestaw zabawowy wyposażony co najmniej w dwie wieże z dachem dwuspadowym
o wysokości podestu 100 cm, dwie wieże z dachem czterospadowym o wysokości podestu
100 cm, wieże bez dachu o wysokości podestu 100 cm, dwa ślizgi nierdzewne, wejście trapowe z poręczami i bokami HDPE, wejście liniowe, wejście drabinkowe, pomost stały
ze sztachetkami HDPE, pomost stały wypukły, pomost liniowy, pomost ruchomy, wejście wspinaczkowe, wejście schodowe, balkonik metalowy, grę integracyjną kółko i krzyżyk, drążki do przewrotów. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 100 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 12,60 x 10,70 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, dach oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, liny stalowo-polipropylenowe o śr. 16 mm, drążki z rury stalowej ocynkowanej
i malowanej proszkowo, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej, konstrukcja osadzona
na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 5);

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni trawiastych;

- wywozu nadmiaru mas ziemnych powstałych wskutek zabudowy nowych urządzeń oraz wykonanej nawierzchni bezpiecznej;

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenami przyległymi;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: protokoły częściowych odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz karty katalogowe zastosowanych materiałów.

Część III zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7, przy ul. Chrobrego 6.

W ramach części III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności:

- zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- demontażu istniejących urządzeń zabawowych (nie dotyczy huśtawki podwójnej oraz karuzeli – urządzenia przeznaczone do zachowania);

- wytyczenia w terenie miejsc montażu z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa;

- wykonania nawierzchni bezpiecznej piaskowej (w tym wykonania robót ziemnych, profilowania
i zagęszczenia podłoża, ułożenia warstwy rozdzielającej z geowłókniny filtracyjno-seperacyjnej, wykonania nawierzchni piaskowej);

- dostawy i montażu (w tym wykonaniu robót ziemnych, fundamentowych i montażowych) certyfikowanych urządzeń zabawowych takich jak:

  - drewniana piaskownica sześciokątna o boku długości 300 cm wyposażona
w siedziska (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite
o przekroju 100x50 mm impregnowane oraz malowe, siedziska narożne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o gr. min. 10 mm, śruby zapieczone zaślepkami z tworzywa) – gabaryty
i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 6);

  - belka równoważna. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 50 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 7,80 x 4,50 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, konstrukcja osadzona
na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 7);

  - trapu ruchomy. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 5,40x3,90 m (minimalny wymagany standard wykonania: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane, drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, łańcuchy wykonane
ze stali nierdzewnej, powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa, konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 8);

  - huśtawka podwójna metalowa wyposażona w siedzisko płaskie oraz siedzisko typu "kubełek". Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez dwójkę dzieci, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 130 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 3,40 x 6,90 m (minimalny wymagany standard wykonania: nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym 70x70 mm, belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej fi 6 mm, siedziska gumowe z wkładem metalowym, ułożyskowania ocynkowane ogniowo, powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 9);

  - huśtawka metalowa typu „bocianie gniazdo”. Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez maksymalnie 4 dzieci, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 130 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 3,40 x 7,10 m (minimalny wymagany standard wykonania: nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym 70x70 mm, belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej
fi 6 mm, siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień metalowy opleciony liną, ułożyskowania ocynkowane ogniowo, powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 10);

  - huśtawka równoważna metalowa. Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez dwójkę dzieci, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 100 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 4,80 x 2,35 m (minimalny wymagany standard wykonania: belka poprzeczna wykonana z profilu metalowego, malowanego proszkowo
o przekroju 90x90 mm, ustrój metalowy wykonany z profilu 70x70 mm malowanego proszkowo, ułożyskowania niewymagające konserwacji, siedziska wykonane z tworzywa HDPE o grubości min. 10 mm, uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej fi 1/2" malowane proszkowo, sposób amortyzacji dobrany do nawierzchni) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 11);

  - zabawka na sprężynie HDPE "Papuga". Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez jedno dziecko, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 2,70 x 2,43 m (minimalny wymagany standard wykonania: korpus wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm, uchwyty wykonane z rurki stalowej 3/4", sprężyna fi 180 ocynkowana oraz malowana proszkowo, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 12);

  - zabawka na sprężynie HDPE „Pies". Urządzenie przeznaczone do równoczesnego użytkowania przez jedno dziecko, maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 2,90 x 2,23 m (minimalny wymagany standard wykonania: korpus wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm, uchwyty wykonane tworzywa, sprężyna fi 180 ocynkowana oraz malowana proszkowo, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm, śruby zabezpieczone zaślepkami
z tworzywa) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 13);

  - urządzenie linarne typu „piramida”. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 80 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 5,55 x 5,55 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja urządzenia osadzona na stalowym ocynkowanym słupie fi 159 mm, liny stalowo-polipropylenowe fi 16 mm, zakuwki aluminiowe, liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa, naciąg lin regulowany za pomocą śruby rzymskiej) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie
z przykładową kartą urządzenia (nr 14);

  - urządzenie linarne typu „pajęczyna”. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 6,20 x 5,80 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja urządzenia wykonana z ocynkowanych rur fi 89 mm, liny stalowo-polipropylenowe fi 16 mm, zakuwki aluminiowe, liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa, wewnętrzna obręcz wykonana ze stali nierdzewnej fi 42 mm, słupy zabezpieczone zaślepkami) – gabaryty
i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 15);

  - zestaw zabawowy wyposażony co najmniej w dwie wieże bez dachu o wysokości podestu 100 cm (w tym jedna wyposażona w element dekoracyjne w postaci kwiatu), ślizg nierdzewny, wejście liniowe z podestem, zjazd strażacki, wejście strażackie, trap przejściowy wklęsły stały. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 100 cm, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 7,00 x 8,10 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70 mm, słupy zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, dach, burty oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, rura strażacka, elementy wejść, trapów i przeplotni wykonane ze stali nierdzewnej, liny stalowo-polipropylenowe fi 16 mm, podest antypoślizgowy, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 16);

  - zestaw zabawowy „lokomotywa ze zjeżdżalnią” wyposażony co najmniej w tunel karbowany, dwie ścianki wspinaczkowe, ześlizg. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 60 cm maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 7,10 x 4,35 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70 mm, słupy zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, tunel karbowany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dach oraz burty boczne wykonane
z tworzywa HDPE, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości min. 15 mm, uchwyty ścianki wspinaczkowej wykonane z utwardzonej żywicy, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 17);

  - zestaw zabawowy wyposażony co najmniej w wieżę z dachem o wysokości podestu 100 cm, wieżę bez dachu o wysokości podestu 100 cm, wieżę z dachem o wysokości podestu 60 cm, wieżę bez dachu o wysokości podestu 60 cm,  dwa ślizgi nierdzewne, dwa balkoniki, grę integracyjną kółko i krzyżyk, liczydło, pomost stały ze sztachetkami HDPE, wejście schodowe oraz osiem boków HDPE. Maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku 100 cm maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 9,70 x 5,90 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu
o przekroju 70x70 mm, słupy zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, tunel karbowany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dach oraz burty boczne wykonane
z tworzywa HDPE, uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości min. 15 mm, uchwyty ścianki wspinaczkowej wykonane z utwardzonej żywicy, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 18);

  - zestaw zabawowy wyposażony co najmniej w tunel, grę labirynt, element dekoracyjny
w postaci drzewa palmowego, zabezpieczenie boczne wejścia i wyjścia. Brak maksymalnej dopuszczalnej wysokości swobodnego upadku, maksymalny wymiar strefy bezpieczeństwa 5,50 x 3,90 m (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja stalowa ocynkowana
i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70 mm, słupy zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, wejście, wyjście, elementy dekoracyjne oraz gra labirynt wykonane z tworzywa HDPE, tunel karbowany wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 19).

- dostawy i montażu (w tym wykonaniu robót ziemnych, fundamentowych i montażowych) urządzeń małej architektury, w tym:

  - tablicy regulaminowej placu zabaw (minimalny wymagany standard wykonania: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70 mm, słupy zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, płyta wykonana z tworzywa HDPE) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 20);

  - czterech ławek metalowo-drewnianych z oparciem (minimalny wymagany standard wykonania: stelaż metalowy wykonany z rury fi 60 mm ocynkowanej i malowanej proszkowy, listwy drewniane świerkowe malowane lakierobejcą, ławka mocowana na stałe w gruncie) – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie z przykładową kartą urządzenia (nr 21);

  - metalowego, zadaszonego kosza na śmieci – gabaryty i estetyka urządzenia zgodnie
z przykładową kartą urządzenia (nr 22).

- dostawy zestawu składanych bramek do piłki nożnej dla dzieci (minimalny wymagany standard: wym. 90x60x60 cm, bramki wyposażone w siatkę);

- dostawy i wbudowania w piaskownicę piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm;

- dostawy plandeki ochronnej zabezpieczającej piaskownicę, wykonanej z polietylenu
o gramaturze min. 160 g/m2 oraz wyposażonej w system ułatwiający jej mocowanie i ściąganie,
o wymiarze dostosowanym do wymiaru piaskownicy;

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni terenów zielonych;

- wywozu nadmiaru mas ziemnych powstałych wskutek zabudowy nowych urządzeń oraz wykonanej nawierzchni bezpiecznej;

- wywozu wraz z utylizacją materiałów pochodzących z demontaży;

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenami przyległymi;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: protokoły częściowych odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz karty katalogowe zastosowanych materiałów.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla każdej z części zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia,  przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opis przedmiotu zamówienia, przykładowe karty urządzeń oraz przedmiary robót i STWiORB
są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte
w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym
z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzew i krzewów rosnących należy wykonywać ręcznie lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz urządzeń technicznych, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych 
oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres zgodny z ofertą gwarancji i rękojmi
za wady fizyczne  licząc  od daty  odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarach robót,
a także koszt wszystkich ww. czynności.

Wymagania dodatkowe dla III części zamówienia:

- Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót rozbiórkowych.

- Treść oraz forma graficzna tablicy regulaminowej podlega akceptacji Zamawiającego. Równocześnie zastrzega się konieczność zastosowania na w/w tablicach przekazanych przez Zamawiającego logotypów.

Załączniki:

Przykładowe karty urządzeń – 22 szt.