DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZADANIE: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10
w Świętochłowicach”

Obręb/działki: 1 – Chropaczów; dz. 2065,298; 2067/297; 3012

Inwestor: Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Lokalizacja inwestycji	3

3.	Charakterystyka obiektu – stan istniejący	4

4.	Ogólna ocena stanu technicznego elewacji	4

5.	Podstawa prawna	4

6.	Zakres robót	4

a)	Pokrycie dachowe	4

b)	Stolarka okienna i drzwiowa	6

c)	Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu	6

d)	Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu	8

e)	Strefy wejściowe	10

f)	Przyłącza kanalizacji deszczowej	10

g)	Nawierzchnie utwardzone	11

h)	Roboty towarzyszące	11

7.	Postanowienia końcowe	11

SPIS RYSUNKÓW

- Mapa zasadnicza

- Rzut piwnic – inwentaryzacja

- Rzut parteru – inwentaryzacja

- Rzut I piętra – inwentaryzacja

- Rzut II piętra – inwentaryzacja

- Rzut dachu – inwentaryzacja

- Elewacja północna - inwentaryzacja

- Elewacja południowa - inwentaryzacja

- Elewacja wschodnia - inwentaryzacja

- Elewacja zachodnia – inwentaryzacja

- Elewacja północna - projektowana kolorystyka

- Elewacja południowa - projektowana kolorystyka

- Elewacja wschodnia - projektowana kolorystyka

- Elewacja zachodnia - projektowana kolorystyka

- Schemat instalacji odgromowej

OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 w Świętochłowicach. Celem niniejszego opracowania jest określenie szczegółowego zakresu oraz technologii wykonania prac budowlanych. Opracowanie obejmuje swym zakresem w szczególności:

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;

- remont kominów ponad połacią dachową;

- wymianę rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

- naprawę uszkodzonych fragmentów elewacji;

- wzmocnienie warstwowych płyt elewacyjnych;

- częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu wizyjnego;

- wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- wykonanie izolacji termicznej ścian metodą lekko-mokrą;

- remont stref wejściowych;

- wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej;

- przebudowę nawierzchni utwardzonych;

- roboty towarzyszące.

# Lokalizacja inwestycji

Budynek Szkoły Podstawowej nr 10 będącej przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest
w dzielnicy Chropaczów na działkach o nr: 2065,298; 2067/297; 3012. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Łagiewnickiej, z której to zapewniony został wjazd oraz wejście na teren placówki.

# Charakterystyka obiektu – stan istniejący

Budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku
w konstrukcji uprzemysłowionej prefabrykowanej – z prefabrykatów wielkowymiarowych typu SFN. Budynek o prostej bryle - rzucie w kształcie prostokąta, podzielony został za pomocą dylatacji na trzy segmenty. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną, stanowiącą jego częściowe podpiwniczenie. Budynek posadowiony został za pośrednictwem monolitycznych ław fundamentowych wykonanych w postaci rusztu stanowiącego równocześnie zabezpieczenie przeciw niekorzystnym wpływom eksploatacji górniczej. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z elementów prefabrykowanych – ram okiennych, warstwowych płyt podokiennych oraz ścian warstwowych (ściany szczytowe).

Elewację budynku stanowią prefabrykowane ściany zewnętrzne zbudowane z wzajemnie połączonych warstw, w tym warstwy fakturowej betonowej, warstwy termicznej z płyt styropianowych oraz warstwy nośnej żelbetowej. W czasie eksploatacji budynku wykonano docieplenie ściany zachodniej w technologii lekko-suchym (izolacja z wełny mineralnej, obudowa z blachy trapezowej na ruszcie drewnianym).

Dach budynku płaski dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną. Wody opadowe odprowadzone
za pośrednictwem systemów rynnowych do kanalizacji deszczowej.

Od strony ul. Łagiewnickiej dobudowano żelbetowy szyb windowy.

# Ogólna ocena stanu technicznego elewacji

Zgodnie z przeprowadzoną oceną stanu technicznego płyt warstwowych, dokonaną na podstawie kontroli i badania wytypowanych płyt, a wykazującą pęknięcia, zarysowania oraz zawilgocenia elementów, stwierdzono konieczność wykonania ich wzmocnienia poprzez zastosowanie dodatkowego kotwienia warstwy fakturowej do warstwy nośnej. Zaprojektowane wzmocnienie warstwowych płyt ścienny ma na celu zwiększenie ich żywotności oraz zabezpieczenie nowoprojektowanych powłok zewnętrznych przed zarysowaniem oraz spękaniem.

# Podstawa prawna

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie remontu istniejącego obiektu budowlanego – budynku
o wysokości nie przekraczającej 12 m. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 oraz 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga zarówno wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych, jak również docieplenie budynków o wysokości
do 25 m. Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 c zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 i nie wyższych niż 25 m.
W związku z powyższym, tj.: z uwagi na planowany zakres prac oraz podstawowe parametry budynku
- wysokość, nie przekraczającą 12 metrów, brak jest konieczności uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę oraz konieczności dokonania zgłoszenia wykonania w/w robót budowlanych

# Zakres robót

## Pokrycie dachowe

Przewiduje się wykonanie nowego systemowego pokrycia dachowego stropodachu z termoizolacją
z płyt EPS oraz dwuwarstwowym pokryciem z pap termozgrzewalnych, wykonanego na istniejącym pokryciu, dla którego to spełnione zostaną wymagania niezbędne do sklasyfikowania dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1) wraz z wykonaniem robót towarzyszących. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- roboty demontażowe, w tym: demontaż istniejącego wyłazu dachowego, obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, rynien, czap kominowych itp.,

- przygotowanie podłoża istniejącego pokrycia poprzez usunięcie luźnych fragmentów, wyrównanie zagłębień, rozcięcie, wysuszenie oraz podklejenie purchli itp.,

- konstrukcję pod wyłaz dachowy oraz mocowanie rynny (projektuje się rynnę wysunięta poza lico docieplonej ściany) z drewna klasy min. C24 o przekroju min. 160x80 mm;

- montaż deski czołowej umożliwiającej montaż haków rynnowych, o gr. min. 32 mm;

- spadków wokół kominów za pośrednictwem płyt OSB-3 gr. min. 22 mm;

- podwyższenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego o 30 cm poprzez wykonanie (nadlanie) ściany żelbetowej z betonu klasy C20/25 zbrojonej podłużnie 4 prętami Ø12 oraz poprzecznie strzemionami Ø6 o rozstawie 20 cm, połączonej z istniejącą ścianą za pośrednictwem wklejanych w rozstawie 20 cm zakrzywionych prętów Ø12 (tzw. „fajek”);

- spadków pod obróbki blacharskie;

- montaż wyłazu dachowego o wym. 80x80 cm, zwieńczonego kopułą z poliwęglanu litego, mocowanego za pośrednictwem prefabrykowanej podstawy;

- odbicie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków kominów;

- niezbędne naprawy elementów murowych kominów poprzez ich przemurowanie;

- nowe nakrywy kominowych z betonu klasy C16/20 W8 zbrojonych siatką stalową Q283 (siatka Ø6 o oczku 10x10 cm) z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi oraz nacięciem
od spodu elementu;

- przygotowanie podłoża kominów pod docieplenie bezspoinowym systemem ociepleń poprzez jego oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głębokopenetrującym;

- paroizolację z folii syntetycznej samoprzylepnej;

- dwuwarstwową izolację termiczną z płyt styropianowych EPS 100-036 gr. 8 cm układanych mijankowo na sucho (łączna grubość izolacji 16 cm);

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-036 gr. 5 cm do powierzchni kominów oraz ścian oddzielenia przeciwpożarowego za pomocą jednoskładnikowego, niskoprężnego kleju poliuretanowego do mocowania płyt styropianowych wraz z montażem klinków styropianowych o wym. 10x10 cm na połączeniach powierzchni pionowych i poziomych;

- dwuwarstwowe pokrycie dachowe z pap modyfikowanych SBS – papa podkładowa
gr. min. 4,0 mm, klasy reakcji na ogień min. E, wytrzymałości na rozciągnie wzdłuż/poprzek min. 1500±500N/50mm /2500±700/50mm, wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/ poprzek min. 150±50/150±50 N, mocowana mechanicznie za pośrednictwem tulei teleskopowych do izolacji dachów płaskich , papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
gr. min. 5,2 mm o wodoszczelności min. 200 kPa, wytrzymałości na rozciągnie wzdłuż/poprzek min. 950N/50mm / 750N/50mm, giętkości w niskiej temperaturze min. – 20°C;

- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7 mm w kolorze
RAL 7016 (obróbki ścian oddzielenia pożarowego mocowane na płytach OSB-3
gr. min. 22 cm na rąbek stojący pojedynczo zaginany);

- wykończenie kominów za pośrednictwem tynku cienkowarstwowego akrylowego o fakturze „kamyczka” o uziarnieniu 1,5 mm, w tym wykonanie warstwy zbrojnej przy użyciu siatki
z włókna szklanego o gr. min. 160 g/m2

- montaż aluminiowych listew dociskowych wokół kominów wraz z wykonaniem uszczelnienia ich styku przy pomocy uszczelniacza polimerowego;

- montaż kratek wentylacyjnych zabezpieczających boczne wyloty kominowe;

- instalację odgromową poprzez montaż zwodów poziomów z drutu FeZn Ø8 mm (mocowanych za pośrednictwem wsporników betonowych w tworzywie) oraz iglic kominowych;

- montaż elementów systemu rynnowego – rynien PCV Ø150 mm oraz Ø75 mm w kolorze grafitowym;

## Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej kondygnacji piwniczej oraz części istniejącej stolarki PCV (dot. gabinetu pielęgniarki) na nową PCV. Równocześnie przewiduje
się wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej PCV, stalowej oraz drewnianej na nową
o konstrukcji aluminiowej oraz stalowej. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury;

- demontaż istniejącej, przeznaczonej do wymiany stolarki;

- przygotowanie otworów montażowych;

- montaż ślusarki aluminiowej – drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych przeszklonych
o świetle przejścia min. 900x2000 mm wyposażonych w naświetla boczne oraz naświetle górne, o współczynniku przenikania ciepła Ud < 1,6 W/m2K, szkolne obustronnie szkłem bezpiecznym, w kolorze RAL 7016, wyposażone w samozamykacz, 2 wkładki antywłamaniowe oraz obustronny pochwyt;

- montaż drzwi stalowych zewnętrznych gładkich o świetle przejścia min. 900x2000 mm, współczynniku przenikania ciepła Ud < 1,6 W/m2K, klasie odporności na włamanie min. RC2, współczynniku izolacyjności akustycznej Rw ≥30 db, kolorze antracytowym, o min. grubości skrzydła drzwiowego wynoszącej 48 mm, wypełnionego płytą z polistyrenu spienionego (EPS), poszyciem wykonanym z blachy ocynkowanej pokrytej antykorozyjnym lakierem podkładowym, wyposażonych m.in. w trzy bolce antywyważeniowe, uszczelkę przylgowa
na całym obwodzie, szyld chroniony, dwa zamki (w tym główny klasy 7), próg metalowy, ościeżnicę metalowa dostosowaną do otworu drzwiowego;

- montaż stolarki okiennej PCV uchylnej oraz uchylno-rozwiernej z funkcją mikrowentylacji
w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 1,1 W/m2K, wyposażonej
w nawiewniki okienne ciśnieniowe z możliwością pełnego ręcznego zamknięcia;

- montaż parapetu wewnętrznego komorowego PCV w kolorze białym, zakończonego systemowymi zatyczkami parapetowymi;

- montaż w istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych z funkcją pełnego ręcznego zamknięcia przepływu;

- obróbkę tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki (od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej) wraz z wykonaniem nowych powłok malarskiej wewnętrznych wokół wymienianej stolarki w kolorystyce dostosowanej do istniejących powłok malarskich.

## Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu

Przewiduje się wykonanie naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji poprzez uzupełnienie ubytków oraz scalenie rys, jak również wzmocnienie elewacyjnych płyt warstwowych
za pośrednictwem systemu wzmacniania wielkiej płyty. Po wykonaniu prac naprawczych przewiduje się wykonanie docieplenia elewacji budynku metodą lekko-mokrą (bezspoinowym systemem ociepleń). W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną, wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi (pochylnią oraz schodami zewnętrznymi);

- roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż istniejącego docieplenia ściany szczytowej wykonanego w technologii lekko-suchej (okładziny, izolacji termicznej oraz konstrukcji), demontaż istniejących tablic informacyjnych, szafek gazowych, krat okiennych, opraw oświetleniowych, kratek oraz przewodów wentylacyjnych., obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, rur spustowych itp.;

- czyszczenie, odtłuszczenie oraz nową powłokę malarską (w kolorze RAL 7016) zdemontowanych przewodów wentylacyjnych;

- zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

- rozbiórkę (skucie) istniejących betonowych zadaszeń;

- skucie luźnych oraz spękanych elementów betonowych płyt elewacyjnych;

- naprawę ubytków i uszkodzeń płyt elewacyjnych przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC;

- naprawę zarysowań oraz spękań ścian poprzez zespolenie elementów przy użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowego przeznaczonego do scalania i przywracania spójności elementów konstrukcyjnych budynku;

- wzmocnienie płyt warstwowych za pomocą systemowego rozwiązania wzmacniania wielkiej płyty - kopii układu wieszakowego wykonanego za pomocą nagwintowanych prętów stalowych zakończonych nakrętką z podkładką, mocowanych w stalowej tulei ochronnej wypełnione zaprawą żywiczną winyloestrową;

- przygotowanie podłoża elewacji pod bezspoinowy system ociepleń poprzez jej oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głębokopenetrującym;

- montaż przewodów zasilających projektowane elementy oświetlenia zewnętrznego (kabel YKY 3x1,5 mm2) oraz przewodów zasilająco-wizyjnych systemu monitoringu wizyjnego
(np. kabel XAP 75-0.59/3.7 + 2x1,0) w rurach elektroinstalacyjnych;

- montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z drutu FeZn Ø8 mm (mocowanych
w samogasnących, nierozprzestrzeniających ognia rurach osłonowych) wraz z montażem bednarki FeZn 30x4 mm (odcinek pomiędzy złączem kontrolnym, a uziomem otokowym);

- sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do styropianu poprzez wykonanie badania pull-off (badanie wykonane w co najmniej 8 punktach);

- sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian poprzez wykonanie badanie nośności na wyrywania łączników;

- trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych);

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 070-031 gr. min 10 cm (grubość materiału termoizolacyjnego dobrana tak, aby uzyskać jednolitą płaszczyznę ściany) do powierzchni ścian za pośrednictwem poliuretanowego kleju do styropianu;

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 070-031 gr. 3 cm do ościeży za pośrednictwem poliuretanowego kleju do styropianu;

- mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem wkręcanych łączników
do mocowania zagłębionego termoizolacji, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnych redukujących przenikalność termiczną - długość łączników dostosowana do grubości termoizolacji oraz wymaganej efektywnej głębokości zakotwienia;

- montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bespoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych
z siatką do elewacji (płaskich oraz kątowych), listew okapnikowych PCV z siatką, kątowników PCV z siatką itp.;

- spadki pod obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne;

- montaż obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
gr. min. 0,7 mm w kolorze RAL 7016 zakończonych systemowymi zatyczkami parapetowymi;

- wykonanie warstwy zbrojnej elewacji poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
gr. min. 160 g/m2 (na wysokości parteru tj. od poziomu terenu do poziomu ok. 3,45 m należy zastosować podwójną warstwę siatki) przy pomocy zaprawy klejąco-szpachlowej
o przyczepności do betonu/styropianu min. 0,25 MPa / 0,08 MPa oraz wytrzymałości
na zginanie min. 5,5 N/mm2;

- montaż nowych szafek zabezpieczających przyłącza instalacji gazowej;

- montaż skrzynek probierczych złączy kontrolnych instalacji odgromowej;

- montaż nowych stalowych ocynkowanych krat okiennych malowanych proszkowo na kolor RAL 7016;

- cienkowarstwową wyprawę tynkarską o fakturze „kamyczka” oraz uziarnieniu 1,5 mm z tynku akrylowego (elewacja południowa, wschodnia i zachodnia) oraz silikonowego (elewacja północna);

- zabezpieczenie elewacji przed graffiti poprzez wykonanie powłoki zabezpieczającej;

- montaż rur spustowych PCV Ø100 mm w kolorze grafitowym, wyposażonych w systemowe rewizje;

- montaż opraw oświetleniowych LED – zewnętrznych lamp ściennych o głowicach obrotowych, o stopniu ochrony min. IP46 oraz strumieniu świetlnym min. 750 lm;

- montaż opraw oświetleniowych LED – zewnętrznych lamp typu ulicznego, mocowanych
za pośrednictwem wysięgników obrotowych mocowanych do ścian; o stopniu ochrony min. IP46, odporności na uderzenia min. IK08, mocy nominalnej 30-50 W oraz strumieniu świetlnym 3900-6000 lm;

- montaż kamer zewnętrznych o rozdzielczości 4 MPX (2560x1440) przy 25 kl/s, kompresji H.265/H.264, wyposażonych w mechaniczny filtr ICR, obiektywy 2.8-12 mm oraz obudowy
o stopniu ochrony min. IP66;

- montaż zdemontowanych tablic informacyjnych oraz przewodów wentylacyjnych;

- montaż systemowych zadaszeń szklanych o wysięgu szkła 1500 mm nachylonych do ściany, wykonanych z szkła hartowanego ESG mocowanego za pośrednictwem systemowych odciągów ze stali nierdzewnej wyposażonych w zintegrowany system odwodnienia ze stali nierdzewnej;

- montaż elementów wykończeniowych systemu wentylacyjnego – aluminiowych czerpni oraz wyrzutni ściennych lakierowanych w kolorze RAL 7016.

## Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu

Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej odsłoniętych ścian fundamentowych wraz
z wykonaniem ich docieplenia na głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż elementów stalowych doświetli okien piwnicznych;

- rozbiórkę (skucie) na głębokość ok. 30 cm istniejących ścian betonowych doświetli okiennych;

- odtworzenie ścian doświetli okiennych poprzez ich nadlanie (wykonanie ściany) za pomocą betonu klasy C20/25 połączonego z istniejącą ścianą za pośrednictwem wklejanych
w rozstawie 20 cm zakrzywionych prętów Ø12 (tzw. „fajek”);

- obramowanie doświetli okien piwnicznych za pośrednictwem ocynkowanego stalowego kątownika o wym. 60x60x5 mm;

- odkrycie ścian zagłębionych w gruncie na głębokość min. 1,0 m poprzez wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego;

- przygotowanie podłoża ścian zagłębionych w gruncie pod wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powłokowej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie emulsją bitumiczną;

- przygotowanie podłoża ścian nie zagłębionych w gruncie pod docieplenie bezspoinowym systemem ociepleń poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głębokopenetrującym;

- bezspoinową grubowarstwową izolację przeciwwilgociową ścian zagłębionych w gruncie przy użyciu jednoskładnikowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami o klasie wodoszczelności min. W2B, odporności na ściskanie min C1 oraz odporności na wodę pod ciśnieniem min. 0,8 MPa;

- przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. min. 10 cm o wytrzymałości
na ściskanie min. 300 kPa oraz współczynniku przenikania ciepła λD ≤ 0,037 W/m2K
do powierzchni ścian zagłębionych w gruncie za pośrednictwem  jednoskładnikowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami;

- przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. min. 10 cm o wytrzymałości
na ściskanie min. 300 kPa oraz współczynniku przenikania ciepła λD ≤ 0,037 W/m2K
do powierzchni ścian nie zagłębionych w gruncie za pośrednictwem poliuretanowego kleju do styropianu;

- przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. min. 3 cm o wytrzymałości na ściskanie min. 300 kPa oraz współczynniku przenikania ciepła λD ≤ 0,037 W/m2K
do ościeży za pośrednictwem poliuretanowego kleju do styropianu;

- mocowanie mechaniczne płyt izolacji termicznej ścian nie zagłębionych w gruncie
za pośrednictwem wkręcanych łączników do mocowania zagłębionego termoizolacji, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnych redukujących przenikalność termiczną - długość łączników dostosowana do grubości termoizolacji oraz wymaganej efektywnej głębokości zakotwienia;

- montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bespoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych
z siatką do elewacji (płaskich oraz kątowych), listew okapnikowych PCV z siatką, kątowników PCV z siatką itp.;

- spadki pod obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne;

- obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
gr. min. 0,7 mm w kolorze RAL 7016 zakończone systemowymi zatyczkami parapetowymi;

- warstwę zbrojną elewacji poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
gr. min. 160 g/m2 przy pomocy zaprawy klejąco-szpachlowej o przyczepności do betonu/styropianu min. 0,25 MPa / 0,08 Mpa oraz wytrzymałości na zginanie min. 5,5 N/mm2;

- cienkowarstwowy tynk dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm;

- warstwę ochronną z folii kubełkowej mocowanej do warstwy izolacji termicznej za pomocą systemowych kołków mocujących, zakończoną systemową listwą zamykającą;

- uziom otokowy za pomocą bednarki FeZn 30x4 mm;

- zasypanie wykopów ziemią z ukopów;

- montaż krat stalowych ocynkowanych typu Wema zabezpieczonych przeciw kradzieży, stanowiących przykrycie doświetlaczy okien piwnicznych;

## Strefy wejściowe

Przewiduje się wykonanie remontu stref wejściowych obejmującego m.in. roboty naprawcze, montaż wycieraczek systemowych, wymianę balustrad schodowych oraz wykonanie nowych okładzin. 
W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż balustrad, szyn schodowych oraz wycieraczek;

- roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. skucie istniejących okładzin ceramicznych oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów;

- otwory pod nowoprojektowane wycieraczki systemowe;

- naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC;

- montaż systemowych wycieraczek aluminiowych z wkładami czyszczącymi osadzonymi
w profilach aluminiowych;

- montaż balustrad stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo na kolor RAL7016;

- przygotowanie powierzchni pod wykonanie posadzek żywicznych poprzez ich szlifowanie, czyszczenie, zmycie oraz gruntowanie;

- okładziny schodów - posadzki żywiczne poliuretanowe (przy użyciu dodatków antypoślizgowych);

- przygotowanie podłoża (m.in. boków schodów) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głębokopenetrującym;

- montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania wprawy cienkowarstwowej, w tym: kątowników PCV z siatką itp.;

- warstwę zbrojną poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
gr. min. 160 g/m2 przy pomocy zaprawy klejąco-szpachlowej o przyczepności do betonu/styropianu min. 0,25 MPa / 0,08 Mpa oraz wytrzymałości na zginanie min. 5,5 N/mm2;

- cienkowarstwowy tynk dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm;

## Przyłącza kanalizacji deszczowej

Przewiduje się wykonanie wymiany przyłączy kanalizacji deszczowej na odcinkach pomiędzy podłączeniem rur spustowych budynku, a najbliższymi studniami kanalizacyjnymi. W ramach
w/w prac należy wykonać m.in.:

- roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (asfaltowych oraz z płyt betonowych) wraz z warstwami konstrukcyjnymi;

- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne;

- roboty demontażowe obejmuje demontaż istniejących rur kanalizacyjnych;

- warstwę podsypki piaskowej gr. min. 15 cm;

- nowe przyłącza kanalizacyjne przy użyciu rur PCV łączonych na wcisk za pośrednictwem wydłużonych kielichów, o śr. 110 mm oraz grubości ścinaki min. 3,2 mm, klasie sztywności obwodowej SN8 wraz z wykonaniem podejść pod rury spustowe przy użyciu systemowych podejść elastycznych;

- warstwę obsypki piaskowej gr. min. 15 cm;

- włączenie do istniejących studni wraz z obróbką przejść;

- zasypanie wykopów ziemią z ukopów;

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni (nie objętych modernizacją opisaną w pkt g) opracowani).

## Nawierzchnie utwardzone

Przewiduje się wykonanie wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych stanowiących ciągi komunikacji pieszej wraz z korektą ich przebiegu. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych (asfaltowych oraz z płyt betonowych) wraz z warstwami konstrukcyjnymi, ławami betonowymi, krawężnikami, obrzeżami itp.;

- korytowanie wraz z wykonaniem rowków pod krawężniki i obrzeża;

- ławy betonowe z oporami pod nowe krawężniki i obrzeża;

- ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych;

- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża gruntowego;

- regulację pionową istniejących urządzeń podziemnych (studni, zasuw itp.);

- warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm;

- podbudowę z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-31,5 mm (moduł odkształcalności wtórnej nie mniejszy niż E2 ≥ 80 MPa);

- nawierzchnię z kostki betonowej grubości 6 cm koloru szarego, ułożoną na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

- nawierzchnię trawiastą poprzez rozścielenie warstwy humusu oraz wykonanie trawników sianych.

## Roboty towarzyszące

W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót oraz czynności mających charakter pomocniczy oraz towarzyszący, w tym m.in.:

- modernizacji systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę oraz montaż
16-kanałowego wideorejestratora, wyposażonego w pamięć zewnętrzną w postaci dysku twardego o pojemności min. 2 TB;

- wywozu oraz utylizacji materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz rozbiórkowych, w tym m.in.: gruzu, złomu oraz ziemi;

- wykonania niezbędnych robót pomiarowych, w tym m.in. pomiarów instalacji piorunochronnej, pomiarów ciągłości okablowania itp.;

- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie oraz sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową.

# Postanowienia końcowe

UWAGA! Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wytyczne i zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez producentów materiałów. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego.  W przypadku zastosowania materiału z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

Prace budowlane będą prowadzone na użytkowanym obiekcie. Organizację robót, w tym okres i porę prowadzenia robót, sposób zabezpieczenia obszaru objętego pracami, dostępu osób do obiektu, zasady transportu materiałów i odpadów - należy ustalić szczegółowo z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.