Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Budowa siłowni plenerowych na terenie gminy Świętochłowice

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Świętochłowice poprzez budowę siłowni plenerowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej

- Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla „Brzezina” w okolicy ul. Ślęzan.

Część I zamówienia obejmuje budowę siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy
ul. Granitowej (zamówienie obejmuje wyłącznie etap II opisany w dokumentacji projektowej);

W ramach części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania:

- zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych;

- geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- robót ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi (koszt składowania ziemi po stronie Wykonawcy);

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- montażu urządzeń siłowni plenerowej, w tym:

- na północ od istniejącego  boiska wielofunkcyjnego, urządzeń dedykowanych seniorom i dorosłym (maksymalny ciężar użytkownika min. 150 kg, elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowane za pośrednictwem pylonów podwójnych), t.j.:

- wahadła;

- urządzenia typu biegacz;

- twistera;

- prasy nożnej;

- urządzenie do wyciskanie siedząc;

- wyciągu górnego.

- na zachód od istniejącego placu zabaw urządzeń dedykowanych dzieciom, t.j.:

- rowerka + stepera;

- wahadła + pajacyka;

- kręciołka siedząc + kręciołka stojąc;

- urządzenia typu biegacz;

- urządzenia typu jeździec;

- montażu elementów małej architektury, w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic regulaminowych;

- obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporów;

- warstw konstrukcyjnych, w tym warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego fr. 0-31,5 mm, gr. 15 cm;

- warstwy seperacyjnej przy użyciu geowłókniny seperacyjnej;

- nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6 (kostka betonowa o wym. 10x20 cm
w kolorze szarym) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

- nawierzchni żwirowej z żwiru płukanego fr. 2-8 mm  gr. min. 20 cm;

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni trawiastych;

- wywozu oraz utylizacji materiałów powstałych na skutek prowadzenia prac;

- dokumentacji powykonawczej.

Część II zamówienia obejmuje budowę siłowni plenerowej przy boisku sportowym
na południowym obrzeżu osiedla „Brzezina” w okolicy ul. Ślęzan.

W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania:

- montażu urządzeń dedykowanych seniorom i dorosłym (maksymalny ciężar użytkownika min. 150 kg, elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowane za pośrednictwem pylonów podwójnych), t.j.:

- wahadła;

- urządzenia typu biegacz;

- twistera;

- prasy nożnej;

- urządzenie do wyciskanie siedząc;

- wyciągu górnego.

- montażu elementów małej architektury, w tym: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy regulaminowej (o kształci oraz kolorystyce elementów dopasowanej
do istniejących obiektów małej architektury).

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla każdej z części zamówienia:

- Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.

- Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacje projektowe (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty katalogowe, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiary robót i STWiORB
są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte
w opisach, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisach oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych (kalkulacji uproszczonych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót.

Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy, złożoną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika budowy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwą ochroną środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał
ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest za zapewnienie i organizację w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom należy dobrać w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego – inspektorem nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na pięć (5)  dni roboczych przed ich zakryciem.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w dwóch (2) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi,  geodezją powykonawczą.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne w zakresie części I i części II zamówienia na okres 36 miesięcy, plus okres przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zaproponowany w ofercie Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, STWiORB oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.